[image: image4.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

XXXXX住宅楼工程

电

梯

井

口

防

护

方

案
安徽XXXX建设发展股份有限公司

目     录
一、编制依据：

二、工程概况

三、施工安全防范部署：

四、主要安全防范方法

五、安全管理措施

一、编制依据：

1、《建筑施工高处作业安全规范》JGJ80-91

2、《密目式安全网》GB16909-97

3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

4、《XXXXXX1#、2#楼施工组织设计》

5、《XXXXXX1#、2#楼设计图纸》

6、公司标准、规定

7、国家、行业、合肥市有关法律、法规、规定

二、工程概况

XXXXX住宅楼工程，由XXXXXX房地产投资有限公司兴建；该工程位于XXX区XXXX路与XXXXX交口西北侧，由XXXXXX规划建筑设计有限公司设计，监理单位是XXXXXXXXX监理有限公司。本工程由1#-9#住宅楼及二栋商服楼组成，其中1＃-9＃楼为18层框剪结构，商服楼为4层框架结构；地上面积约106000m2，地下车库面积约15000m2。计划工期为900日历天，计划2008年10月18日开工，2011年4月5日竣工，本工程分为两个阶段施工，其中1#、2#、10#、3#、4#、5#、6＃楼及其地下室部分先行施工，剩余楼层暂定后期一次性开工。工程质量确保“合格”标准，安全文明争创市级“安全文明示范工地”。

三、施工安全防范部署：

为加强电梯井口安全防护工作，根据XXXX市建设委员会合建质安【2008】84号文等要求，制定本方案。

⒈施工现场建立以项目经理胡邦军为第一责任人的安全保证体系。

⒉明确本工程电梯井口安全防护措施及施工过程中的落实、检查、验收责任人及验收程序。

⒊落实施工过程中各工种安全教育、安全技术交底。

⒋加强对各工种交叉作业施工的安全管理工作。进入电梯安装和装饰阶段时，一定要与电梯安装单位签订书面安全管理协议，明确交叉施工中各自的安全生产责任和义务，杜绝因多单位交叉施工职责不明、管理混乱而引发上次安全责任事故。

四、主要安全防范方法

1、在电梯井口处要设置符合国家标准的安全警示标志；安全警示标志要醒目、明显，夜间应设置红灯示警。
2、电梯井口应用固定栅门，固定栅门应做到定型化、工具化，其高度在1.5m至1.8m范围内，并刷黄黑相间的警示色（见示意图）。

3、电梯井口宜在每层用贯穿于混凝土板内的直径不小于6mm的钢筋（或楼板分布筋）形成防护网，网格间距不得大于200mm，并在其上方满铺竹笆或脚手板；或在正负零层楼面设置首道安全网，上部每隔两层并最多隔10m设一道安全平网。安装、拆卸电梯井内安全平网时，作业人员应按规定佩戴安全带。
4、在主体工程施工过程中，若电梯井周边墙体未完成，应按洞口防护执行（见示意图）。
5、电梯安装前，应制定专项施工方案，电梯井内必须按规定搭设满堂架，经过验收后方可使用。
五、安全管理措施

1、电梯井道内架子、安全网搭设要求：

1）从正负零楼面起支挂安全网，往上每隔两层并最多10米设置一道，安全网必须完好无损、牢固可靠。

2）拉结必须牢靠，墙面预埋张网钢筋不小于φ14，钢筋埋入长度不少于30d。

3）电梯井道防护安全网不得任意拆除，待安装电梯搭设脚手架时每搭到电梯井口栅门示意图


[image: image1.wmf]
安全网高度时方可拆除。

4）电梯井道的脚手架一律用钢管、扣件搭设，立杆与横杆均用直角扣件连接，扣件紧固力矩应达到4～5㎏.m。

[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
5）脚手架所有横楞两端，均与墙面撑紧，四周横楞与墙面距离，平衡对重一侧为600mm，其它三侧均为400mm，离墙空档处应加隔排钢管，间距不大于200mm，隔排钢管离四周墙面不大于200mm。

6）脚手架柱距不大于1.8m，排距为1.8m每低于楼层面200mm处加搭一排横楞，横向间距为350mm，满铺脚手板，一律用铁丝与钢管四点绑扎牢固。

7）脚手架拆除顺序应自上而下进行，拆下的钢管、脚手板等须妥善运出电梯井道，禁止乱扔乱抛。

8）电梯井道内的设施，必须由脚手架保养人员定期进行检查、保养、发现隐患及时消除。

9）支挂安全网及拆除井道内设施时，操作人员必须戴好安全带，挂点必须安全可靠。

2、电梯井道清楚垃圾等要求

1）进入电梯井道内清除垃圾等必须正确佩戴安全带。

2）清除电梯井道内垃圾要从上自下，一层一清。

3）清除电梯井道内垃圾，必须将上部电梯井口封闭，并悬挂醒目的“禁止抛物”标志。

4）清除电梯道内安全网中的垃圾时，操作者不准站在安全网内。

5）在电梯井道内使用气泵，要注意安全用电，操作面要安全可靠，不能有空档。
3、电梯安装要求

1）电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。

2）进入施工现场必须遵守安全生产规章制度，在井道脚手架上作业时，必须系安全带不得向上抛物，并防止工具材料等物件从缝隙中跌落。

3）电梯井道内施工要有足够的照明灯，保持一定的亮度、照明电源要用低压36伏。

4）各类电动工具机具必须装接漏电开关，电源开关应设在底层井道口，离开现场，便于切断电源，开关箱加锁。

5）电梯井道内的电焊把线、气焊皮管，要经常整理检查，防止磨损、拉断和漏电灯火现象。进行电气焊工作时，要有防火措施，指定专人监护熄来灭残渣余火。

6）电梯调试运行期间，必须统一指挥，专人操作，严禁乱送电乱操作。

7）轿箱运行前，必须经钳工对轿箱导轨，对重、绳轮、抱闸等机械部分，经仔细检查认可后方可投入运行。

8）各种安全开关、限拉开关，须经模拟动作试验无误后，方可送电。

9）检查线路、换接端子或修理电器时，尽量做到不带电，带电作业时，要有人监护，在通电电器接线端子裸露附近，禁止使用没有绝缘柄的工具。

10)每天工作结束人离去前，必须切断电源，锁好开关箱，防止他人随意开动。

4、安全责任制和管理办法的落实。

1）总分包单位应明确各自责任和义务，认真履行安全生产管理协议。

2）工地各部门严格按照责任制，履行自己的职责。

3）将生产责任制分经济效益挂钩，奖罚分明，定期检查安全生产责任制执行情况，对执行好的予以表彰，对不负责任的给予批评和处分。
4）充分发挥群治群防工作，广泛进行宣传教育，使人人都明白，除能自觉遵守外，还能监督他人遵守。

5）工地领导要亲自带头，认真承担责任、布置计划，检查、总结、评比生产的同时布置计划、检查、总结、评比安全工作。要自觉地执行安全生产各项规章制度，做遵章守纪的模范。

5、安全奖罚

安全奖罚办法：

⑴对重视安全生产工作、积极提出安全管理合理化建议、在紧急时刻采取果断措施制止、避免安全事故发生的有功人员，敢干向不安全行为作斗争的均予以奖励。

⑵进入施工现场不戴安全帽、高处作业不系安全带或无安全保护措施者，罚款100元。

⑶不持证上岗、不按本工种安全技术操作规程工作者罚款100元。

⑷明知存在安全隐患、既不汇报又不整顿进行作业者，罚款500元。






















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image4.png]_1287308741.dwg

