[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

道路运输危险货物安全卡

	
（符号∶黑色，底色∶白色）
	中  文：液  氯
（氯气） 

分子式：CL2
英文：CHLORINE 
	UN编号：1017


	
	
	危险货物编号：

23002 

	主要危险性

本品有刺激性气味的气体,液化后为黄绿色透明液体侵入途径：吸入。健康危害：本品是对眼,呼吸道粘膜有刺激作用，吸入高浓度的氯气,可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击祥”死亡。 皮肤接触液氯或高浓度氯气时,暴露部位可有灼伤或急性皮炎。急性中毒：轻度者有流泪,咳嗽,咳少量痰,胸闷,出现气管炎和支气管炎的表现;中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿,病人除有上述症状加重外,出现呼吸因难,轻度紫绀等;重者发生肺水肿,昏迷和休克,可出现气胸,纵隔肺气肿等并发症。燃爆危险：本品助燃,高毒,具刺激性。环境危害：对环境有严重危害,对水体可造成污染。
	泄漏处理

人员迅速撤离污染区至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150米,大泄漏时隔离450米.现场负责人应立即组织应急处理,尽可能切断泄漏源,抢救中毒者.抢修,抢救人员必须佩戴空气(氧气)呼吸器,穿全身橡胶防毒衣。利用现场机械通风设施和处理装置等,降低现场氯气浓度。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。钢瓶泄漏液氯时,应转动钢瓶,使泄漏部位位于氯的气态空间;瓶阀泄漏时,拧紧六角螺母;瓶体焊缝泄漏时,临时采用内衬橡胶垫片的铁箍箍紧。如有可能,用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液。如有可能,也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。

	
	急救处理

皮肤接触：立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗.就医。眼睛接触：提起眼险,用流动清水或生理盐水冲洗.就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处.呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术.就医。

	储运要求

钢质气瓶禁止露天存放,不推使用易燃、可燃材料搭设的棚架存放,必须储存在专用库内。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不宜超过80%。

采用公路运输时，气瓶必须戴好安全帽。充装量为500kg和1000kg的气瓶装运,只允许单层放置,并牢靠固定防止滚动,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方。严禁与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品等混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。
	

	
	灭火方法

本品不燃.消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器,穿全身防火防毒服,在上风向灭火.切断气源.喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。

	防护措施
	监测方法：甲基橙比色法;甲基橙分光光度法
呼吸系统防护：空气中浓度超标时,应当使用过滤式防毒面具(口罩).紧急事故状态抢险,抢修或撤离时,必须佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。
眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿全身橡胶防毒服。手防护：戴橡胶手套
其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]