[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品安全周知卡
[image: image1.png][image: image2.png]sy



[image: image3.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image4.jpg]® VWAZEGPIR



[image: image5.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image6.jpg]® VAEFGFIRE























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































危险性类别





腐 蚀！





危险性理化数据


熔点（℃）：-114.8（纯）


沸点（℃）：108.6(20%)


相对密度（水＝1）：1.20


饱和蒸气压（kPa）：30.66(21℃)








当地应急救援单位电话


县消防队：119


县人民医院：120


安环部：89690080





泄漏应急处理


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。





危险特性


能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。








浓度


MAC（mg/m3）: 15








当地应急救援单位名称


响水县人民医院





危险性标志


�





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


盐酸 


hydrochloric acid


HCl


CAS号：7647-01-0





现场急救措施


皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。


眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。


吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医 。


食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。








接触后表现


接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。





身体防护措施


����








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

