[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品安全周知卡
[image: image1.png][image: image2.jpg]® ViEsHNEEA



[image: image3.jpg]® UIAEIPFEE



[image: image4.jpg]® VAEFGFIRE



[image: image5.png]































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































当地应急救援单位电话


县消防队：119


县人民医院：120


安环部：89690080











当地应急救援单位名称


响水县人民医院





浓度


MAC（mg/m3）:50








泄漏应急处理


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿毒工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附收集。也可以用大量水冲洗洗水放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容防爆泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。





身体防护措施


���





现场急救措施


皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。


眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15分钟。就医。


吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。


食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。








接触后表现


吸入蒸气或雾，对呼吸道有刺激性；持续高浓度吸入引起肺气肿。蒸气对眼有强烈刺激性；液体或雾严重损害眼睛，重者可致失明。可致皮肤灼伤。口服灼伤消化道，大量口服引起死亡 。








危险特性


易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。








危险性类别





易 燃！





危险性理化数据


熔点（℃）：-101.2


沸点（℃）：31.7


相对密度（水＝1）：0.69


饱和蒸气压（kPa）：29.73(4.5℃)








危险性标志


�





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


异丙胺


isopropylamine 


C3H9N


CAS号：67-56-1








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

