[image: image4.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	岗位应急处置卡

	序号
	岗位名称
	爆破工

	1
	应急职责
	1、 必须依法接受专门培训，经考试合格后取得操作资格证书，方可上岗作业。
2、 坚持持证上岗，按章作业，搞好互保联保和自主保安，严禁违章冒险作业。
3、 工作前先检查发爆器是否完好、灵敏可靠，放炮线有无破损、断裂，长度是否够长，如存在问题，严禁爆破。
4、爆破时必须使用水炮泥，药注意保护爆破地点附近的支架、电器设备。

	2
	危险性分析
	1、爆破崩人事故。
2、熏人事故。
3、爆破崩倒支护。
4、 爆破崩坏设备或设施。
5、 爆破引起冒顶事故。
6、 爆破诱发突出事故。
7、爆破引发瓦斯、煤尘爆炸事故。 

	3
	事故处置要点
	1、发生事故时现场人员应立即向矿调度报告矿调度向矿领导及公司调度报告。 
2、现场抢险：现场发生爆破事故时，班（组）长、安全员、瓦检员必须组织抢救迅速将伤者送至地面。
3、根据具体情况切断作业场所的供电电源。
4、工作人员必须进行自救和互救，并立即向矿调度汇报。并将事故的性质、地点向分别汇报清楚。 
5、组织抢救、疏散周围所受影响范围内的所有人员。 

	4
	防护措施
	1、按适用条件使用质量合格的炸药、雷管，在有瓦斯、煤尘爆炸危险的工作面严禁使用非煤矿许用炸药和非
2、严格执行“一炮三检”制度和瓦检员、爆破工、班（组）长连锁放炮制度。
3、加强警戒。
4、加强通风管理。 


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp]
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image4.png]