[image: image5.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	架空线安装安全施工作业票　 

  

	工程名称：                          施工班组：                  编号：

	工作时间 
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	　
	　
	　
	　
	　



	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	基准风险等级
	风险控制措施

	1
	无资质的人员进行特种作业
	设备破损
	□   可接受的风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限一下措施：

· 安全员对于进入现场人员的安全防护用品使用进行检查，确保人员正确佩戴安全帽。

· 关键施工前，工作负责人进行安全技术交底，现场设置安全监护人员，督护高处作业人员系好安全带，佩戴工具袋，衣着灵便，穿软底鞋，安全带不得高挂抵用，移动过程中不得失去保护。

· 吊挂绝缘子串前，严格按照施工图要求组装绝缘子串；检查绝弹簧销时否齐全、到位。

· 测量软母线档距时使用全站仪、红外线测量仪器，禁止使用绳、尺。

· 放线统一指挥，线盘平稳，导线由盘的下方引出，当放到线盘上的最后几圈时，采取绑扎方式，防止导线突然弹出。

· 在进行架空线升空紧线过程中，缓慢进行,使用方向控制绳，防止导线于设备、架构等物体挂、擦、禁止跨越正在紧线导线或在升空的导线，导线下方不得行走，停留。

· 施工现场设专人监护，严禁在受力钢丝绳的内侧站人。 
  高处作业所用工具、材料一律放在工具包内，上、下物件用小绳传递，严禁抛掷。

· 在使用前由使用人对高处作业所用工具、安全用具、导线架设用滑车、U 形环、绳索等进行 外观检查，严禁使用不符合要求的安全工器具；在高空作业施工区域下方设置围栏，设置专人进行安全监护。

· 工作负责人作业对操作人员进行安全技术交底，并派专人监督确保绞磨牵引钢丝绳从绞磨下方卷入，钢丝绳在磨芯上绕5道以上，并不得重碟，磨芯应有防止钢丝绳跑出的安全装置。

· 起重机操作人员在操作前必须对机械制动和保护接地装置做认真检查，发现问题立即报告，并设置紧急制动装置。

· 开工前，工作负责人对操作人员精神面貌进行检查，确认其身体状况符合工作要求。


	2
	未正确佩戴安全帽
	打击
	□   可接受的风险
	

	3
	未系安全带的高空作业
	坠落
	□   低风险
	

	4
	关键工序不熟悉
	设备破损
	□   可接受的风险
	

	5
	有缺陷的

绝缘子串

	打击
	□   低风险
	

	6
	
	设备破损
	□   可接受的风险
	

	7
	带电区域附近使用绳尺测量
	触电
	□   可接受的风险
	

	8
	带电区域附近使用绳尺测量
	局部停电
	□   可接受的风险
	

	9
	弹出的导线
	打击
	□   低风险
	

	10
	不受控制的导线
	设备破损
	□   低风险
	

	11
	人员进入架线升空区域
	打击
	□   可接受的风险
	

	12
	受力钢丝绳内角有人
	打击
	□   低风险
	

	13
	抛接传递物件

	设备破损
	□   可接受的风险
	

	14
	
	打击
	□   可接受的风险
	


                                                                                           续表

	序号
	危害名称
	风险种类
	基准风险等级
	风险控制措施

	15
	不合格的工器具
	设备破损
	□   可接受的风险
	· 母线架设前对构架横梁进行检查，确认连接牢固可靠，禁止在不牢固的构架横梁上进行安装线作业；高跨施工时要注意观察横梁变形情况。

· 承重导线的耐张线夹要先做好压接试验，并符合设计的拉力要求。

· 施工时正确佩戴个人防护用品，安全员进行监护，建议设计时在爬梯处加装攀登自锁器导轨

    

	16
	超负荷的起重
	设备破损
	□   可接受的风险
	

	17
	不正确使用绞磨机
	设备破损
	□   低风险
	

	18
	不合格的起重设备
	坠落
	□   可接受的风险
	

	19
	疲劳作业
	坠落
	□   可接受的风险
	

	20
	指挥信号不清
	坠落
	□   可接受的风险
	

	21
	不牢固的横梁

	坠落
	□   可接受的风险
	

	22
	
	坠落
	□   低风险
	

	23
	线夹握着力不足
	设备破损
	□   可接受的风险
	

	24
	无防护措施的

构支架攀登
	坠落
	□   中等风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image5.png]