[image: image5.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	  矩形母线制作与安装安全施工作业票　  

工程名称：                      施工班组：                          编号：

	工作时间 
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	　
	　
	　
	　
	　

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	基准风险等级
	风险控制措施

	1
	无资质的人员进行特种作业
	设备破损
	· 
	可接受的风险
	    现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于一下措施
□  采取液压机顶压母线的矫正方式，入采取敲打矫正方式时宜将作业。

· 场所设置在空旷地方，并带耳塞。

· 使用砂轮片锯时，工作牢固夹入工作夹内，工作垂直。

· 砂轮片轴向，不得用手把扶工作，严禁用力过猛或撞击工件。

· 作业前工作负责人检查施工人员的精神状态、衣着等防护用品，确保使用台钻、手点钻人员扎紧袖口，工作时不戴手套，发辫已盘入帽中；严禁用手拿冷却液的棉纱冷却转动的工件或钻头。

· 加工矩形母线时生产的钻屑使用油漆扫清除，严禁直接用手直接清除钻屑。

· 上下设备用竹梯或人字梯，严禁直接攀爬，竹梯应绑扎牢固并有防滑措施。

· 使用工具袋及绳索传送工具，禁止抛掷工具传送，作业时使用的套筒。

· 筒及开口扳手要布带与手绑扎连接。

· 使用工具袋及绳索传送工具，禁止抛掷工具传送，作业时使用的套筒及开口扳手要用布带与手绑扎连接。

· 设置仓库保管人员，负责油漆定点存放管理，设置专门油漆房，油漆不得置于阳光下暴晒，附近配以消防器材。

· 加强作业场所的通风，尽量在上风向工作，戴口罩作业。

	2
	未正确佩戴安全帽
	打击
	· 
	可接受的风险
	

	3
	未系安全带的高空作业
	坠落
	· 
	低风险
	

	4
	关键工序不熟悉
	设备破损
	· 
	可接受的风险
	

	5
	无票的动火作业
	设备烧损
	· 
	可接受的风险
	

	6
	漏电的焊机
	触电
	· 
	低风险
	

	7
	漏电的电动机具
	触电
	· 
	低风险
	

	8
	噪声
	听力受损
	· 
	低风险
	

	9
	未夹牢的工件
	设备破损
	· 
	可接受的风险
	

	10
	转动的台钻及手枪钻
	绞伤
	· 　
	低风险
	

	11
	锋利的钻屑
	割伤
	· 　
	低风险
	

	12
	直接攀爬设备
	坠落
	· 　
	低风险
	

	13
	滑落的工具
	设备破损、打击
	· 　
	可接受的风险
	

	14
	油漆保管不当
	爆炸
	· 　
	可接受的风险
	

	15
	油漆挥发毒害气体
	中毒
	· 　
	低风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image5.png]