[image: image5.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

冰机开车安全风险评估分析（JHA）记录表
单位：         作业活动：      冰机开车分析人：   日期：
	序号
	工作步骤
	危害或潜在事件
	主要后果
	现有安全控制措施
	可能性L
	严重程度S
	风险度R
	风险
等级
	建议改正/控制措施

	1
	检查电气仪表正常、现场阀门到位
	影响开车进度，系统运行
	系统运行不稳定
	操作法，严格执行
	2
	2
	4
	可接受
	开车前工艺、电气、仪表联合调试

	2
	系统试气密
	漏点扩大，影响正常生产
	人员中毒、环境污染
	操作法，严格执行
	2
	5
	10
	中等
	开车前试气密，全面排查

	3
	检查油分离器中油位是否合适
	油位过低
	轴承损坏
	操作法，严格执行；
	2
	5
	10
	中等
	启动前油位进行记录

	4
	机组送电
	未送电；触电
	影响设备启动；人员伤害
	操作法，严格执行；
	1
	3
	3
	可接受
	启动前办理送电票证

	5
	启动冰机，根据负荷进行调节
	漏点扩大，影响正常生产，
	人员冻伤、中毒
	日常检查，有规程，严格执行
	2
	5
	10
	中等
	根据投运情况，平缓加负荷

	6
	单机试车合格
	电机过载
	设备损坏
	按规程试车
	1
	5
	5
	可接受
	实行试车安全确认表


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image5.png]