[image: image13.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

安全警示线配置规范

	名 称 及 图 形 符 号
	标 志 类 别
	配 置 规 范
	警 示 线 规 范

	1禁止阻塞线

[image: image1.jpg]



	安全警示线
	*标注在地下设施入口盖板上

*在灭火器存放处

*标注在厂房通道旁边的配电室、仓库门口

*标注在电源盘前
	*黄色条宽100mm，间隔100mm

*灭火器存放处、电源盘前标注：长与标注物等长，宽为标注物前800mm.

*黄色条向左下方倾斜

*参见图形符号

	2减速提示线

[image: image2.jpg]



	安全警示线
	*标注在限速区域入口处

*标注在弯道、交叉路口处


	*黄色条宽100mm，间隔100mm

*黄色条向左下方倾斜

*参见图形符号

	3安全警戒线

[image: image3.jpg]



	安全警示线
	*发电机组周围 

*汽动给水泵组周围 

*控制盘（台）前

*配电盘（屏）前
	*黄色条宽100～150mm

*黄色条距发电机组周围1m

*黄色条距落地安装的转动机械、控制盘（台）前、配电盘（屏）前周围0.8m

*参见图形符号

	4防止踏空线

[image: image4.jpg]



	安全警示线
	*标注在楼梯第一级台阶上

*标注在人行通道高差300mm以上的边缘处

*防止踏空标志应采用黄色油漆涂到第一级台阶地面边缘处
	*黄色条宽150mm

*黄色条长与楼梯、通道一致

*参见图形符号

	5防止碰头线

[image: image5.jpg]



	安全警示线
	*标注在人行通道高度不足1.8m的障碍物上

*

*
	*黄色条宽100mm，间隔100mm。底色为黑色。

*参见图形符号

	6防止绊跤线

[image: image6.jpg]



	安全警示线
	*标注在人行横道地面上高差300mm以上的管线或其它障碍物上

*

*
	*黄色条宽100mm，间隔100mm。底色为黑色。

*参见图形符号


说明：1、对于钢制盖板、管道、构架上标注警示线可采用油漆或荧光漆。

      2、对于固定设备机械及消防器材等周围标注警示线可采用油漆或采用镶嵌式耐磨大理石、金属材料。

[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.bmp][image: image10.png]


[image: image11.wmf]k

R

[image: image12.wmf]Q


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image13.png]