[image: image9.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

交底内容：

1、施工准备：
（1）方管25×25×2、20×20×2；
（2）预埋件；

    （3）电焊机、切割机、电钻、扳手、手提砂轮机；
2、作业条件：
（1）核对护栏的形状、尺寸及数量是否与设计图纸及加工配料单相同。
  （2）熟悉图纸，确定护栏的安装部位，并与有关工种作好配合工作。

3、操作工艺：

1、工艺流程：

放线（保证上下护栏的垂直度）→安装栏杆；

2、栏杆安装示意图：


[image: image1.wmf]
交底内容：


[image: image2.wmf]
三、质量标准：
1保证项目：

（1）方钢管应坚固、耐久，并能承受规范允许的水平荷载；

（2）方钢管的断口不得有马蹄型、毛刺等现象。
2基本项目：
（1）栏杆与膨胀螺丝连接应牢固、垂直，焊接的，表面应打磨抛光。
（2）焊接质量要求：一、接头处不得有横向裂纹；二、与电极接触处的方钢管表面，不能有明显烧伤；三、焊点处熔化金属均匀，焊缝表面平整，不得有较大凹陷、焊瘤，焊缝宽度和高度一致；四、焊点无脱落、漏焊、裂纹、多孔性缺陷及明显的烧伤现象。

四、成品保护：

（1）严禁随意割断护栏。
五、安全注意事项：
1铁艺施工负责人每日工作前必须对全体操作人员进行有针对性的班前安全教育,写好安全教育记录。
2．工作时间内必须带好安全帽,挂好安全带,穿好防滑鞋,工作服必须合身，严禁酒后作业。

　3．严格遵守操作规程，防止高空坠物伤人。

　4．在焊机操作周围，不得放易燃物品，进行焊接时，应保持良好环境，采取防火措施，尤其应避免焊渣落入外脚手架。

　5．安全用电，禁止私拉乱设，非专业电工禁止接线，配电箱应先检查电线绝缘是否良好，接地线、开关应符合要求，严禁振击电线。

　6．施工前检查安全帽、安全带、面罩等劳动保护用品，未经落实时不得进行施工。

　7．施工用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的要求。
　8．钢管切割必须在楼层内进行，禁止在脚手架上下料。

　9．派专人负责楼层、地面的防火工作，杜绝火灾事故发生。

10.严禁操作人员带病工作发现身体不适必须立即停止工作及时到医院诊治。
11.特种作业人员必须持证上岗临电线路必须严格执行三级配电两级保护的有关规定严禁私接乱拉。
12．施焊人员工作时间内必须穿好个人的防护用品。
13．施焊人员每日工作前必须到保卫部开动火证，并设专职开火人员方可开始施焊。
14．铁艺操作人员工作时间内严禁拆除防护设施。
15．铁艺操作人员每日的施工垃圾及时清运到垃圾场。
16．遇到异常天气必须立即停止施工严禁违章冒险作业。
17．铁艺全体操作人员有权拒绝一切违章指挥的行为。

[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.bmp][image: image6.png]


[image: image7.wmf]k

R

[image: image8.wmf]Q


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image9.png]_1407170730.dwg

_1407170856.dwg

