[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

导地线紧线作业安全施工作业票 
工程名称：                              施工班组：                                  编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	
	
	
	
	

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	不按规定使用安全工器具/个人防护用品
	物体打击

高处坠落
	· 低风险


	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：

· 做好安全监护制。

· 配备合格的安全防护用品。

· 转移作业位置时不得失去保护。

· 使用压线装置进行升空作业，严禁直接用人力压线。

· 直线松锚升空前使用压线工具将导引绳或导地线压住，松开上一个紧线档和本紧线档的自身临锚，然后操作压线工具将导线缓慢升空，升空时严禁直接用人力压线。

· 压线滑车设控制绳并缓慢回松，防止压线滑车突然脱勾坠落伤人。
· 在紧线、挂线、松线过程中任何人不得站在导、地线垂直下方。

· 不得跨越将离地面的导地线。

· 监视行人不得靠近牵引中的导地线。

· 传递信号及时、清晰，护线人员不得擅自离岗。

· 紧线段内的跨越架、建筑物、交叉路口、转向滑车处、导地线上扬点及距居民区、人员集中地方比较近的线段设专人监护。
· 检查手扳葫芦的吊钩、链条、转动装置及刹车装置等合格后方可使用。

· 手扳葫芦防脱钩装置齐全有效。

· 手拉链或者扳手的拉动方向与链槽方向一致，不得斜拉硬搬，操作人员不得站在葫芦正下方。
· 带负荷停留较长时间或过夜时，将手拉链或扳手绑扎在起重链上，并采取保险措施。
· 检查紧线主要受力工器具是否合格并符合使用要求。

· 高处作业人员不得向下抛掷物品，必须通过绳上下传递物件。
· 按施工技术措施或作业指导书的规定进行现场布置及选择工器具。

· 紧线杆塔的临时拉线和补强措施以及导线、避雷线（光缆）的临锚准备应设置完毕。

· 牵引锚桩距紧线杆塔的水平距离满足安全施工技术的规定。锚桩布置与受力方向一致，并埋设可靠。

· 紧线的卡线器的规格必须与线材规格匹配，不得代用。
· 紧线段内的接地装置完整并接触良好。

· 耐张塔挂线前用导体将耐张绝缘子串短接。
· 使用专用紧线工具且规格与线材规格匹配，不得代用。

· 紧线工具有裂纹、弯曲、转轴不灵活或钳口斜纹磨平等缺陷时严禁使用。

· 双钩紧线器换向爪失灵、螺杆无保险螺丝、表面有裂纹或变形等情况时严禁使用。
· 展放余线的人员不得站在线圈内或线弯的内角侧。

· 地面安装时，导线、避雷线（光缆）的锚固可靠，锚固工作由技工担任。

· 及时清除道路上的障碍物。

· 重大物件不得直接用肩扛运。

· 抬运时应步调一致，同起同落，有人指挥。

· 运输用的工器具牢固可靠，每次使用前进行检查。

· 雨雪后抬运物件时按规定落实防滑措施。

· 用跳板或圆木装卸滚动物件时，应用绳索控制物件，物件滚落前方严禁有人。

	2
	不合格的安全工器具/个人防护用品
	物体打击

高处坠落
	· 低风险
	· 

	3
	导地线升空不按安全规程规定程序作业
	物体打击
	· 可接受的风险
	· 

	4
	紧线操作不按安全规程规定程序作业
	物体打击
	· 低风险
	· 

	5
	手扳葫芦防脱钩装置失效
	高处坠落

物体打击
	· 低风险
	· 

	6
	紧线时信号传递不明确，通信联络不畅通
	高处坠落

物体打击
	· 低风险
	· 

	7
	现场布置不按安全规程规定程序作业
	物体打击
	· 可接受的风险
	· 

	8
	运行的电力线及感应电
	触电
	· 低风险
	· 

	9
	人员操作不当
	物体打击
	· 可接受的风险
	· 

	10
	紧线工具与导、地线规格不匹配
	高处坠落

物体打击
	· 低风险
	· 

	11
	重的物体
	物体打击
	· 可接受的风险
	· 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image7.png]