[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

平衡挂线作业安全施工作业票

工程名称：                           施工班组：                               编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	
	
	
	
	

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	不按规定使用

安全工器具/个人

防护用品
	物体打击
	· 低风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：

· 安全监护制，监督作业人员的作业行为。

· 配备合格的安全防护用品。

· 穿着软底工作鞋。

· 配备全方位防冲击安全带。

· 转移作业位置时不得失去保护，垂直转移配备速差自控器或安全自锁器，水平转移配备水平绳或增设临时扶手。
· 作业过程应尽量避开交叉作业，上下传递物品通过绳索，严禁抛掷，高处使用的工器具放牢或缚好，防止坠落伤人。
· 待割的导线在断线点两端事先用绳索绑牢，严禁带张力强行断线，作业人员不得站在放线滑车上操作。

· 导线割断后通过滑车将导线松落至地面。

· 高处作业人员在割断最后一根导线时，注意防止滑车失稳晃动。

· 挂线时，当连接金具接近挂线点时停止牵引，然后作业人员方可从安全位置到挂线点操作。

· 挂线后，反向侧临时拉线调好后再缓慢回松牵引绳，并随时观察连接金具及杆塔受力变形情况。

· 高处安装螺栓式线夹时，将螺栓装齐拧紧后方可松绳，采用连紧连挂施工方法时制定专项施工技术措施并严格执行。
· 作业区间两端装设保安接地线。施工的线路上有高压感应电时，在作业点两侧加装接地线。

· 作业人员在装设保安接地线后，方可进行附件安装。
· 及时清除道路上的障碍物。

· 重大物件不得直接用肩扛运。

· 抬运时应步调一致，同起同落，有人指挥。

· 运输用的工器具牢固可靠，每次使用前进行检查。

· 雨雪后抬运物件时按规定落实防滑措施。

· 用跳板或圆木装卸滚动物件时，应用绳索控制物件，物件滚落前方严禁有人。

	2
	不合格的安全工器具/个人防护用品
	物体打击
	· 低风险
	· 

	3
	平衡挂线不按安全规程规定程序作业
	物体打击
	· 可接受的风险
	· 

	4
	平衡挂线不按安全规程规定程序作业
	局部停电
	· 可接受的风险
	· 

	5
	平衡挂线不按安全规程规定程序作业
	坠落
	· 可接受的风险
	· 

	6
	平衡挂线不按安全规程规定程序作业
	触电
	· 中等风险
	· 

	7
	过重的物体(材料、工具)
	物体打击
	· 可接受的风险
	· 

	
	
	
	
	· 

	
	
	
	
	· 

	
	
	
	
	· 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


SDXL-ZW-10- 01/01

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image7.png]