[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	采油工岗位更换法兰垫片操作卡
编码：KG/C8/01-01-22

	风险

提示
	1、机械伤害。开关阀门未缓慢、侧身，或使用管钳未背向阀体，阀门丝杠或阀门压盖脱出时，容易造成机械伤害

	
	2、泄漏。

① 在上下流阀门未关或未关严的情况下，开放空阀门卸压，会造成液体泄漏

② 倒回流程时，如果在开下、上流阀门之前未关放空阀门，会造成液体泄漏

	
	3、操作事故。卸法兰4个螺栓时，只需取出面对自己的那个螺栓，其他3个不必取出，否则会出现因管线拉力过大或“蹩筋”而对不准中心，上法兰时困难

	应急

处置
	1、发生机械伤害，立即停止操作，脱离危险源，如果伤情较轻，清理患处，进行包扎；如果伤情较重，立即汇报或直接拨打“120”急救电话送医院救治（风险提示1）

	
	2、发生液体泄漏，首先关闭放空阀门，再关上、下流阀门，然后进行其它相关处理（风险提示2）

	
	3、出现两法兰不对中后，首先用撬杠校正后，然后再上紧4条法兰螺栓（风险提示3）



	程序与步骤

	检查
和
准备
	1、正确穿戴劳动保护用品

	
	2、准备工用具：450mm管钳一把或“F”扳手一把；250mm、300mm活动扳手各一把；500mm撬杠一根；锯条一根；300mm钢板尺一把；铁皮剪子一把；划规一把；同规格法兰盘一个；放空桶；擦布；黄油；石棉板等

	
	3、根据工作压力和法兰直径选择规格合适的石棉垫板，制作石棉垫子

	操作
	1、倒流程，放空卸压。开直通阀门，关流程上、下流阀门，开放空阀门卸压（风险提示1、2①）

	
	2、卸螺丝。卸法兰盘螺丝，全部卸松后取出面对自己的那条螺栓

	
	3、取旧垫子。用撬杠撬开法兰盘，取出旧垫子，彻底清理两法兰盘平面上的残余物

	
	4、装新垫子。将新垫子两面均匀涂抹上黄油，将新垫子放入两法兰盘之间位置要对正，与法兰盘同心

	
	5、装螺丝。法兰盘螺丝要对角均匀紧固，法兰间隙宽度要一致，避免刺漏                                                            

	
	6、恢复流程。关放空阀门，稍开流程下流阀门试压，不渗不漏后开大下、上流阀门，阀门开到最大后返回半圈，关严直通阀门（风险提示1、2②）

	
	7、清洁操作现场，将废弃物回收到指定地点

	备注
	装螺丝时力度均匀，不能过力，防止螺丝断裂或秃扣


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]