[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	采油工岗位抽油机井例保操作卡
编码：KG/C8/01-01-25

	风险

提示
	1、 机械伤害。

① 停机前检查旋转部位，人员进入抽油机设备安全距离0.8米以内，容易发生机械伤害事故

② 抽油机在运转中处理各部位问题，容易发生机械伤害事故

	
	2、高空坠落。紧固、调整中尾轴、曲柄销，未系安全带，容易发生高处坠落

	应急

处置
	1、发生机械伤害，立即停止操作，脱离危险源，如果伤情较轻，清理患处，进行包扎；如果伤情较重，立即汇报或直接拨打“120”急救电话送医院救治（风险提示1）

	
	2、发生高空坠落，针对不同情况，分别进行现场救治，如：针对呼吸停止者实施人工呼吸；针对四肢骨折者加以固定；针对脊柱骨折者让其平卧在硬板上或担架上，同时，向上汇报或直接拨打“120”急救电话送医院救治，送往医院救治过程中注意避免颠簸（风险提示2）

	程序与步骤

	检查
和
准备
	1、正确穿戴劳动保护用品

	
	2、准备工用具：600mm管钳一把；300mm、375mm、450mm活动扳手各一把；300mm螺丝刀一把；黄油枪一把；电流表等

	操作
	1、测电流（具体操作见用钳型电流表检查抽油机井平衡率操作卡），之前先检查配电箱是否漏电

	
	2、停机前检查旋转部位有无异常声响，锈迹或螺丝松动（风险提示1①）

	
	3、停机（具体操作见停止抽油机操作卡）

	
	4、清洁机身外部油泥，旋转部位的警示标志要清晰醒目（风险提示1②）

	
	5、检查减速箱、底座、中轴、尾轴、曲柄销、平衡块、电动机等重要部位的固定螺丝有无松动、滑扣和断裂现象，重点部位画好放松线（风险提示1、2）

	
	6、检查减速箱、中轴、尾轴、曲柄销有无缺油、漏油现象（风险提示1、2）

	
	7、检查调整刹车、皮带情况，电动机、配电箱接线情况

	
	8、启抽（具体操作见启动抽油机操作卡）

	
	9、收拾工用具，做好记录

	备注
	1、执行此项操作要同时携带启动抽油机操作卡、停止抽油机操作卡、用钳型电流表检查抽油机井平衡率操作卡

	
	2、例保是由采油工每班或每日进行的检查保养


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]