[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

间隔棒安装作业安全施工作业票

工程名称：                              施工班组：                                编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	
	
	
	
	

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	基准风险等级
	风险控制措施

	1
	不按规定使用安全工器具/个人防护用品
	物体打击

高处坠落
	· 低风险


	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：

· 安全监护制，监督作业人员的作业行为。

· 配备合格的安全防护用品、用具

· 转移作业位置时做好二道防护（速差保护器）。

· 上下绝缘子串工作时安全带栓在横担主材上。

· 飞车使用人员经培训，使用前应经检查合格，刹车装置完好，使用过程严格执行其操作规程。
· 飞车操作人员必须系好安全带，安全带绑在一根子导线上，随飞车滑行，严禁将安全带绑在飞车上。
· 飞车通过压接管、悬垂瓶串、耐张杆塔时，减速慢行，安装间隔棒或进行停车作业时刹车把手应卡死。
· 飞车越过电力线路，必须保证对带电体的安全距离，地面监护人应做出准确判断。
· 在两侧杆塔高差较大段内使用飞车作业时，采取控制措施防止飞车制动失灵时造成跑车现象，放入导线的轮子开口必须锁死。
· 作业前先检查耐张塔前后侧导线是否已接地。
· 施工的线路上有高压感应电时，在作业点两侧加装接地线，且作业人员必须在装设保安接地线后，方可进行附件安装。
· 传递物品必须使用绳索，严禁抛扔。
· 在电力线上空导线上测量间隔，严禁使用有金属丝的测绳。
· 清除运输道路上的障碍物。
· 重大物件不得直接用肩扛运。
· 抬运时应步调一致，同起同落，有人指挥。
· 运输用的工器具牢固可靠，每次使用前进行认真检查。
· 雨雪后抬运物件时落实防滑措施。
· 用跳板或圆木装卸滚动物件时用绳索控制物件。物件滚落前方严禁有人

	2
	不合格的安全工器具/个人防护用品
	物体打击

高处坠落
	· 低风险


	

	3
	安全用具使用不当
	高处坠落
	· 低风险
	

	4
	工器具缺陷或

悬挂不当
	物体打击

高处坠落
	· 低风险


	

	5
	交叉作业或

同相作业
	高处坠落
	· 低风险
	

	6
	高处的物体
	物体打击
	· 可接受的风险
	

	7
	电及感应电
	触电
	· 低风险
	

	8
	重的物体
	物体打击
	· 可接受的风险
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]