[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

采油工岗位更换抽油机电机操作卡
编码：KG/C8/01-01-38
	风险提示
	1、电击伤害。

① 未佩戴电工防护用具，或切断电源时未侧身操作，引起弧光

② 启停机时未侧身，弧光伤人

	
	2、机械伤害。

① 带手套装卸皮带时，或其他不规范操作，容易导致皮带碾伤手指。

② 松紧电机固定螺丝时，操作不平稳，容易导致用力过猛，身体滑脱跌倒，造成机械伤害。

③ 拆装电机时，操作不平稳，容易导致身体各部受到机械伤害。

	应急处置
	发生机械伤害，立即停止操作，脱离危险源，如果伤情较轻，清理患处，进行包扎；如果伤情较重，立即汇报或直接拨打“120”急救电话送医院救治（风险提示2）

	
	2、发生触电，立即切断电源，脱离危险源，进行现场急救，同时向上汇报，送医院救治（风险提示1）

	程序与步骤

	检查

和

准备
	1、穿戴劳保用品，电工穿戴防护用品.

	
	2、准备好扳手、管钳、套筒扳手、撬杠

	
	3、选择电机，要求确保电机好用，与原电机电压功率相符

	操作
	1、停机，将驴头停在上死点，需携带停机操作卡

	
	2、切断空开，拆下电机接线盒盖，取下电机接线（风险提示1）

	
	3、卸松电机顶丝和电机底座固定螺丝，用撬杠向前移动电机（风险提示2）

	
	4、取下皮带.

	
	5、取下旧电机，装上新电机（风险提示1）

	
	6、接电机接线（风险提示1）

	
	7、装上皮带，调整好四点一线

	
	8、用撬杠向后移动电机，对角紧固螺丝，上紧顶丝（风险提示2）

	
	9、合空开，启动抽油机，见启动抽油机操作卡

	
	10、收拾工具，做好记录

	备注
	1、见更换皮带操作卡

	
	2、更换电机后，启动抽油机如果是反转，可停机后，对接线和内接线调整两项，达到正转为止

	
	3、更换电机后必须调整四点一线


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]