[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	采油工岗位游梁式抽油机冲次调整操作卡

	风险

提示
	1、机械伤害。

① 停机前检查旋转部位，人员进入抽油机设备安全距离0.8米以内，容易发生机械伤害事故

② 抽油机在运转中处理各部位问题，容易发生机械伤害事故

	应急

处置
	1、发生机械伤害，立即停止操作，脱离危险源，如果伤情较轻，清理患处，进行包扎；如果伤情较重，立即汇报或直接拨打“120”急救电话送医院救治（风险提示1）

	程序与步骤

	检查
和
准备
	1、正确穿戴劳动保护用品

	
	2、准备工用具：皮带轮一个、铁锤、铜棒、活动扳手

	操作
	1、停抽油机并刹紧刹车（具体操作见停止抽油机操作卡）（风险提示1①）

	
	2、松开电机固定螺丝，卸去三角皮带

	
	3、将皮带轮卸下

	
	4、测量电机轴与新换皮带轮孔径的间隙，要求最大间隙不超过2mm

	
	5、清洗电机轴与新换皮带轮孔，涂上黄油

	
	6、安装皮带轮应注意用力均匀，垫上铜棒，禁止用铁锤直接猛烈敲打皮带轮边缘

	
	7、装三角皮带，调整电机位置，使皮带轮与减速箱皮带轮四点一线，调好皮带松紧并拧紧电机螺丝

	
	8、启动抽油机并检查安装质量（具体操作见启动抽油机操作卡）

	
	9、收拾工用具

	备注
	1、执行此项操作要同时携带启动抽油机操作卡、停止抽油机操作卡


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]