[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	采油工岗位处理井间管线冻结操作卡
编码：KG/C8/01-01-43

	风险

提示
	1、机械伤害。

 停机前检查旋转部位，人员进入抽油机设备安全距离0.8米以内，容易发生机械伤害事故

	应急

处置
	1、发生机械伤害，立即停止操作，脱离危险源，如果伤情较轻，清理患处，进行包扎；如果伤情较重，立即汇报或直接拨打“120”急救电话送医院救治（风险提示1）

	程序与步骤

	检查
和
准备
	1、正确穿戴劳动保护用品

	
	2、准备工用具：管钳一把；活动扳手二把

	操作
	1、停机（具体操作见停止抽油机操作卡）（风险提示1）

	
	2、开大计量间内掺水阀门

	
	3、观察流程的回油压力与温度变化

	
	4、如果没有变化，从首端井到尾端井的井口依次进行放空处理

	
	5、处理完毕后，连接井口工艺

	
	6、回到计量间观察回油压力与温度的情况

	
	7、待回油压力与温度恢复正常时，依次启抽（具体操作见启动抽油机操作卡）

	
	8、收拾工用具，清理现场

	备注
	1、执行此项操作要同时携带启动抽油机操作卡、停止抽油机操作卡、


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]