[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	  非开挖电缆管道作业安全施工作业票
工程名称：                             施工班组：                            编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	 现场安全员
	现场负责人

	　
	　
	　
	　
	　

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	施工区域安全围蔽措施不足
	搅拌、扭伤
坠落、打击
	· 低风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施
· 施工区域必须做好安全围蔽及警示标志措施，晚上设置夜间警示灯，防止外人误入工作区域。
· 根据土质情况，采取有效支护措施。
· 将基坑挖出的土方及时转运，工器具、材料摆放在离坑边2m以外。
· 确保作业人员前后间距不得小于3m.

· 施工区域必须做好警示标识，挖掘机械工作期间禁止人员进入
· 操作人员穿胶鞋。
· 工地现场必须设置洗车槽，做好有效的防撒漏、防扬尘措施，未经清洗干净的车辆不得离开工地。
· 设专人监管，确保工地装载土方（泥浆）车辆不得超载。
· 钻机操作手必须经培训合格。
· 挖掘机操作手必须持证上岗。
· 勘察调查现场的地下情况，对地下管线避开或采取有效的保护措施。
· 严格执行使用“一机一闸一漏电”的电源箱，使用合格电源线，设备外壳直接接地。
· 热熔焊接操作人员必须经培训合格。


	2
	入钻时基坑边坡无支护或支护不足
	坍塌
	· 中等风险
	· 

	3
	入钻时挖出的土方、工器具及材料堆放在基坑四周
	坍塌、打击
	· 中等风险
	· 

	4
	操作人员前后间距不足
	碰撞、打击
	· 低风险
	· 

	5
	挖掘机械回转半径范围内站人
	碰撞
	· 中等风险
	· 

	6
	在基坑内排水，抽水设备漏电或电源损坏
	触电
	· 高风险
	· 

	7
	土方（泥浆）运输车辆撒漏
	工作环境污染
	· 低风险
	· 

	8
	土方（泥浆）运输车辆超载
	交通意外
	· 特高的风险
	· 

	9
	钻机操作手未经培训合格
	碰撞、打击
	· 低风险
	· 

	10
	挖掘机操作手无证上岗
	碰撞、打击
	· 低风险
	· 

	11
	未对地下管线进行勘察盲目施工
	客户投诉
	· 高风险
	· 

	12
	导管焊接时，设备或电源漏电
	触电、灼（烫）
伤
	· 高风险
	· 

	13
	热熔焊接人员未经培训合格
	灼（烫）伤、
夹伤
	· 低风险
	· 


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]