[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

交叉作业安全检查表

	单位名称
	
	负责人姓名
	l联系I电话
	

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查情况

	1
	一般要求
	各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径范围以外，不能满足时，应设置硬隔离安全防护层（搭设防护棚）。
	查操作规程及执行情况，现场检查
	

	2
	防护
	多层建筑的交叉作业可以设单层防护，高层（6层以上）建筑或者高度超过24m的交叉作业，应设双层防护。
	现场检查
	

	3
	拆除作业
	模板、脚手架等拆除时，下方不得有其他人员操作，并应设专人监护。
	查操作规程及执行情况
	

	4
	堆放要求
	模板拆除后，其临时堆放处应离楼层边缘不小于1m，且堆放高度不得超过1m。楼层边、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下的物体。
	现场检查
	

	备注
	

	参加检查人员签名：                被检查单位负责人签名：

检查负责人签名：                  检查日期：        年    月    日


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]