[image: image9.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	安全文明施工补充注意事项：


	个人防护及环境补充注意事项：

	作业现场主要分工及岗位职责：

	现场
作业

人员

签名
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备

注
	

	工作地点
	施工负责人
	安全负责人
	施工人数
	施工日期

	
	
	
	
	年   月   日至    月   日

	工作任务
	

	危险点
	碰伤、损坏设备、触电

	环境因素
	污染土地、影响人体健康、噪音污染

	安 全 注 意 事 项
1、配电盘，开关柜应在满足安装条件时，方可进行安装，若与土建交叉作业时，应协调双方做好防护措施，以确保人身及设备安全。
2、盘、柜在安装地点拆箱后，应立即将拆箱板等物清理干净，以免防碍交通或钉子扎脚。

3、撬动盘，柜时，应统一指挥，防止倾倒伤人或损坏设备，狭窄处要防止挤伤。

4、用滚条滑动就位开关柜时，动作要统一协调，缓慢推行，而且沟、洞要盖好防止掉入沟内。

5、盘、柜底加垫铁时，不可将手伸入底部，防止压手。多面盘并列安装时，应防止靠盘时挤伤手。

6、对重心偏移一侧的盘，在未安装固定好之前，应有防止倾倒的措施。

7、在安装盘面设备时，需有人扶持，待固定好后，方可松手。

8、装在墙上的操作箱及其它较重的设备，要做好临时支撑确认固定好后，方可拆除。

9、在已装仪表的盘上开孔时，应先将精密仪表拆下，并应有防止铁屑落到其它设备及端子上的保护措施。

10、盘、柜固定焊接时，应有隔热，防火措施，避免烧坏电缆和设备，要有人监护。

11、在已带电运行的区域工作时，必须遵守下列规定：

①填写停电作业工作票或带电作业工作票并由技术人员监护，应熟悉带电系统的运行情况。

②应穿工作服，戴手套、穿绝缘鞋，戴安全帽，严禁穿背心短裤工作。

③工作中应设安全监护人，带电部分应设围栏及挂警告牌，并严格按施工技术措施方案施工。



	签发人：                                                                  施工负责人：                    安全负责人：

           


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]


[image: image8.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image9.png]