[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	消声器制作
	事故类型
	起重伤害、物体打击、机械伤害、火灾爆炸、高处坠落、触电。

	设备及工作人员
	剪板机，焊机，自动焊机，CO2保护焊，行车，

门式脚手架
	班组责任人
	检查人员

	
	
	
	

	危险源
(※为重大危险源)
	※  1: 特种作业人员无有效操作证私自上岗，违章操作造成事故；

※  2：行车操作时摆动太大或绑扎不牢靠造成高处落物伤害；

※  3：行车未经保养和检查，因设备缺陷造成起重伤害；

 4：焊机靶线破损、接线端子裸露无护套或防护罩、焊机未进行外壳接地，焊机接线未进行两级漏电保护造成人员触电伤害或电气火灾事故；

 5：电焊弧光，烟尘，噪声造成尘肺、噪声聋、白内障等相关职业病；

 6：电缆线与氧乙炔气管乱拉乱放，与锋利棱角面接触破损，引起火灾爆炸；

7：地坑未完全封闭、跳板断裂、门式脚手架未加固、无任何安全防护措施攀爬1.5以上器物等造成高处坠落伤害；

※  8：吊装过程中因吊耳焊接强度不够、钢丝绳吊带破损不满足吊装能力造成起重伤害事故；

※  9：氧乙炔气瓶间距不足五米、离动火区域间距小于十米、气瓶无防震防倾倒措施、未安装回火防止器、减压阀等安全附件或安全附件损坏，用带有油脂手套开启氧气阀门、因操作不当引发回火等造成火灾爆炸事故；

    10：非专业人员擅自操作机械造成机械伤害事故；

※  11：动火区域周边未设置灭火器、焊渣及火花四溅、周边易燃物未及时清理引发火灾事故；

	安全要求和措施
	1：特征作业人员必须持证上岗；
   2：吊带横截面破损达到六分之一、钢丝绳断丝超6丝、钢丝绳扭曲、鸟笼等必须报废，吊带钢丝绳勤于检查和保养；

3：焊工操作必须佩戴“四大件”劳保鞋、绝缘手套、面罩、袖套。室内加强通风防尘，经常性强制通风；
  4：临时用电遵循“一机一闸一箱一漏电”要求；

  5: 使用门式脚手架及其它辅助登高工具必须确保固定牢靠，离作业基准面2米以上系挂安全带；

6：动火周边易燃易爆物必须进行清理，防止火花或焊渣四溅，不能清理的易燃易爆物周边动火必须严格执行动火作业票制度；

  7：氧乙炔、CO2等压力容器气瓶必须确保无锈蚀、带有防震圈、带有如减压阀、回火防止器等安全附件，操作时严格遵循操作规程操作，杜绝回火事故发生；

   8：设备、器物不能随意堆放，不规则堆垛高度不能超过1米，禁止占用紧急疏散通道；




























































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]