[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	喷  漆
	事故类型
	火灾、爆炸、起重伤害、尘肺、触电

	设备与人员
	使用设备

	作业人员
	工作责任人

	检查人员

	
	空压机
	
	
	

	危险源
※为重大危险源
	1油漆、稀料、易燃液体挥发后遇明火或静电发生火灾或爆炸；

※  2：除砂、除锈使用手持电动工具不当引发触电事故；

※  3：未进行通风防尘措施，未正确佩戴口罩或过滤式呼吸面罩，因锈迹及漆雾弥漫提高粉尘浓度后造成尘肺，遇明火后造成粉尘爆炸；

※  4：吊装过程中操作不当造成起重伤害事故；

※  5：材料和设备堆放不合理，占用紧急疏散通道，

6：空压机长期使用未进行维护保养、器壁形成“积碳”引发爆炸事故；

    7：空气压缩机输气管线接触油漆和其他化学品造成腐蚀损坏

	安全要求和措施
	 1：油漆，香蕉水等配套化学品明确分类，储放于指定的隔离区域，非漆工员严禁进入，并放置专门灭火器

 2：喷漆作业区10米范围内严禁进行打磨、焊接、气割等工作，喷漆区域设置隔离措施；

3：行车操作人员必须持有特种作业证，吊带横截面破损达到六分之一、钢丝绳断丝超6丝、钢丝绳扭曲、鸟笼等必须报废，吊带钢丝绳勤于检查和保养；

4：喷漆人员必须佩戴防毒防尘口罩或过滤式呼吸面罩，喷漆区进行强制通风，必要式进行湿式作业，增加空气湿度降低粉尘浓度；

    5：剩余或废弃材料必须及时清理，放置于适当的位置，下班前保持工作区域整洁干净；




























































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]