[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

异 常 工 况 处 置 卡
异常工况：硫酸泄漏
	项  目
	处       置      内      容
	负责人

	 
异常情况
 
	硫酸储罐区管道、挠性连接件、阀门、法兰、泵、储罐等腐蚀严重，有小的滴漏现象，并有气味。基础有明显下沉。
	操作工

	现场确认报告
	发现有上述异常情况时时，操作人员应迅速查明泄漏点及泄漏状况，同时立即向安全员、单位负责人汇报，组织人员进行抢险。
	操作工

	现场处置措施
	⑴ 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。应急处理人员不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的废水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

⑵ 硫酸救护措施：皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2～4％碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。
	操作工、安全员

	报  警
	若储罐大量泄漏，可能会造成水体污染事故时，立即拨打119和12369电话向消防大队和市环保局报告，同时采取应急措施，控制和消除污染危害。
	总经理、
安全员、
操作工

	应急程序启动
	当泄漏量较大，现场处置方案不能达到预期效果时，企业负责人应适时启动综合应急预案和专项应急预案。
	总经理

	注 意 事 项
	⑴ 进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护，进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具如穿耐酸碱防护服、防腐蚀液护目镜、耐酸碱手套、耐酸碱鞋等。

⑵ 严禁携带火种进入现场。

⑶ 现场救援时应两人为一组，相互协助。现场不具备抢救条件时应尽快组织撤离。

⑷ 在确认事故现场得到控制，事故条件已经消除情况下，现场处置结束，并做好事故现场保护和原始资料收集工作。
	总经理、
安全员、
操作工

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]