[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

合成岗位放氨安全阀跳应急处理操作卡       编号：TCLL-038
	事故名称
	合成放氨安全阀跳应急处理

	工艺流程
	
[image: image1.emf]氨分

倒淋

放氨联箱

安全阀



	事故现象
	跑气超压。



	危害描述
	1.液氨损失。

2.系统减量。

	注意事项
	1.事故处理人员要正确佩戴防护器材，进入事故现场必须至少2人。

2.处理过程中不准产生火花。

3.发现液氨泄漏后及时用水进行稀释。

4.注意现场风向，人员疏散时要向上风向或侧风向撤离。

	报警响应

程序
	
[image: image2]

	应急

处置程序
	1、巡检工：发现安全阀跳及时通知主操作并进行现场紧急处理。

2、主操作：佩戴防毒面具到现场对泄漏情况进行确认，条件许可的情况下及时关闭安全阀下端阀门；事态严重及时向车间值班主任、生产调度汇报。
3、班 长：与副操作一起，穿防护服、佩戴空呼器到现场关闭阀门。通知维修工到现场处理。

待维修工处理完毕，指挥投用；如事态扩大与生产调度联系。

4、生产调度：视现场实际情况和风向，组织岗位人员进行应急处置，必要时进行紧急疏散，如事态扩大，报告分公司应急救援指挥部，启动分公司泄漏专项应急救援预案。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































事态扩大，启动公司级预案





周围岗位人员应急准备或疏散





相关工艺岗位


应急处理





调度室


9255





岗位班长、主操作进行处理





车间值班主任9253





操作工发现


安全阀跳





现场操作工


处  理








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]_1401689058.dwg

