[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

合成岗位断电应急操作卡                              编号：TCLL-039
	事故名称
	合成岗位断电应急处理

	工艺流程
	
[image: image1.wmf]循环机

循环气油分

塔前预热器

冷排

氨合成塔

废热锅炉

水加热器

冷交换器

氨分离器

氨冷凝器

补充气油分

?102x17

?127x21

补充气来自压缩工段 �

蒸汽去变换工段 w

热软水去Φ800水加�

气氨去铜洗工段 w

来自锅炉

来自变换工段

去氨站

TI

PI

PI

TI

TI

TI

TI

A

PI

TI

TI

PI

PI

PI

TI

PI

TI

TI

TI

TI

PI

FR

FR

冰机小罐来液氨

A

PI

A

PI

去氨站

PI

TI

AI

PI

PI

※

※

※



	事故现象
	高串低压跑气，气体倒流， 废锅水加满，氨冷器液氨加满。



	危害描述
	1、低压超压爆炸着火、损坏设备内件，液氨泄漏、空间爆炸。

2、系统超压爆炸。

	注意事项
	1、及时关闭放氨阀门，防止高串低。

2、迅速关闭去提氢放空，防止造成提氢超压。

3、如果断电时电炉正在送电，则及时切掉电炉。

4、如果断电时循环机近路处于开启状态，则迅速关闭近路，防止气体倒流。

5、与生产调度联系，判断是局部断电还是全厂断电。如果属全厂断电，则经生产调度同意后，关闭导入阀门。

	报警响应

程  序
	
[image: image2]

	应急

处置程序
	1、巡检工：发现断电及时通知主操作并进行现场紧急处理。

2、主操作：对断电情况进行处理，及时向班长汇报；对温度压力加强监护，及时关闭放氨阀门，加氨阀门、废锅加水阀门。

3、班长：立即向车间值班主任、生产调度汇报，并与西配电室值班电工联系进行处置。

来电后开车加量，如事态扩大与生产调度联系。
如停电时间较长，做好来电开车升温准备工作，联系值班电工对调压器绝缘情况进行测量。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































相应处置





相应岗位处理





调度室电话


9255








岗位班长





车间值班主任


9253





现场人员发现并确认现场情况








分公司值班











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]_1500271921.dwg
Administrator


