[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

雷电引起的合成岗位放空总管着火应急操作卡        编号：TCLL-040
	事故名称
	雷电引起的合成岗位放空总管着火应急处理

	工艺流程
	
[image: image1]

	事故现象
	放空阀、导淋阀内漏后出现火炬，燃烧猛烈，一般出现在雷暴以后。

	危害描述
	1、放空管与系统相连遇明火，极易发生爆炸。

2、合成系统大减量。

	注意事项
	1、要立即开大放空管的高压蒸汽灭火。

2、严格控制系统操作压力防止形成负压。

3、雷雨中作业避免滑倒和站在空旷处防雷击。

	报警响应
程  序
	
[image: image2]

	应 急

处置程序
	1、操作工：发现放空管着火立即通知班长，并立即打开放空总管上的高压蒸汽阀门，检查各放空阀是否关严、未关严的立即关闭。
2、班  长：稳定工艺指标，控制系统压力；立即向车间值班主任、生产调度汇报，通知各岗位进行应急。待火灭后恢复正常生产；如事态扩大与车间值班主任、生产调度联系，做减量或停车处理。
3、生产调度：视现场实际情况和风向，通知周围岗位人员做应急准备，必要时进行紧急疏散，如事态扩大，报告分公司应急指挥部，启动应急预案。










































































































































































































































































































































































































































































































































































相应处置





相应岗位处理





调度室电话


9255








岗位班长





车间值班主任


9253





现场人员发现并确认现场情况





‘


分公司值班








放空阀





导淋阀





导淋阀





放空阀





导淋阀





岗位


放空管








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]