1、目的和范围

本操作规程规定了便携式洗眼器的安装要求、操作步骤和注意事项。

本规程适用于公司生产作业现场的便携式洗眼器。

2、职责

2.1员工按照本规程使用洗眼器，并进行定期检查、维护保养、换水补水、记录。

2.2班长负责本班组洗眼器的综合管理。

3、操作程序

3.1    安装要求

3.1.1洗眼器应放置在危险源头的附近，最好在10秒内能够快速到达洗眼器的区域范围，同时尽量安装在同一水平基准面上，最好能够直线到达，避免越层救护。

3.1.2在安装洗眼器的周围，需要有醒目的标志，标志最好用中英文双语和图示表达清楚，非常形象的告诉生产现场的作业者，明确洗眼器的位置和洗眼器的用途。

3.2   操作步骤

3.2.1加水：

3.2.1.1将手柄先向下按到底，再逆时针方向用力旋转，旋下充气筒后，在容器内加水至桶容积刻度MAX位置。加水（禁止加自来水）完毕后，再顺时针旋转手柄将充气筒旋紧即可。

3.2.1.2桶内的纯净水为每月定期更换两次，以保持水质洁净，换水前应将桶体清洗干净。

3.2.2加气：

3.2.2.1重新安装好加气筒，在盛满水（MAX水位）的情况下，压动加气筒手柄20次左右。

3.2.2.2定期检查气体充盈情况，如气压不足则需加压增气，让洗眼器处于随时可用的状态。

3.2.3应急冲洗：

3.2.3.1化学品不慎溅入眼睛或面部，立即赶往洗眼器处，或由周边人员把洗眼器提至跟前。

3.2.3.2眼睛用力睁开，将洗眼器喷头射孔对准眼部（喷头与眼睛保持12—15cm距离），按下手柄开关即可冲洗，冲洗时间为10-15分钟为宜。

3.2.3.3冲洗完毕后，用干净的药棉轻轻擦干眼部残余水珠。较严重不适者，立即就医。

3.2.3.4使用完洗眼器后应重新加压冲气，并放回指定位置。非紧急情况，严禁任何人擅自使用和挪动洗眼器位置。

4、 注意事项

4.1便携式洗眼器适用于没有固定水源的生产作业场所。不宜放置在窗台附近、门口附近，以免桶内的纯净水凝结成冰。

4.2放置处的上方应贴醒目的洗眼安全标志进行指引。现场悬挂安全操作规程或使用说明书。

4.3每周检查一次洗眼器（介质、筒体、喷管、喷头、按压开关等）。内部存放的纯净水液位是否在MAX位置，不足应补充纯净水。每月更换两次纯净水。蓄压要充足满足应急要求。

便携式洗眼器维护检查记录

| 部门 |  |  | 班组 |  |  |  | 位置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护周期：1次/周 |  |  | 依据 | GB 38144.2-2019 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第2部分：使用指南 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 检查类别 周次(每月4次) |  | 摆放情况 ∏ 位置合适 周围无阻碍 滤圈无堵塞 |  | 洗眼测试 ∏ 蓄压足够 水质合格 按压灵活 | 现场资料 ∏ 标志指引 操作规程 或说明书 |  | 器具状态 ∏ 介质无结冰 软管无堵塞 软管无刺漏 |  | 维护情况 ∏ 1换水 2补水 (便携) | 维 护 人 |
| 维保更换记录（更换损坏的器具、检修，在此处进行说明）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在对应列的项目中，检查符合的打√，不符合的打×，并简单注明不符合原由。 维护情况：液位合格打√，不合格注明1或2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |