| 电 工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位职责清单 | - 持证上岗，人证合一，遵守电工操作相关规程。 - 对设备的安装和保养、维护工作。及时高效地诊断并解决生产设备故障， 保证生产的顺利进行并做到安全为主。 - 负责电器电路设备的管理，从设备调试开始到设备的大故障维修记录管理。 内容包括设备基本操作书、维修卡、保养卡等相关文件组织填写，定期整理工作。 - 定期或不定期对设备开展安全检查工作。制定保养计划，制定周、月、年保养计划。 - 制定零部件安全库存量，及时补充各种易耗零配件，确保生产所需。 - 电气设备无论带电与否，均得按有电看待，凡没有做好安全技术措施的，不得随意移开或越过遮栏进行工作。供电设备无论仪表有无电压指示，凡未经验电、放电，都应视为有电。 - 负责对电器设备的保管，对借出物品实行登记。 - 对生产中出现的机器故障，必须第一时间作出处理，确保生产的顺利进行。 |  |  |  |
| 岗位风险清单 | 风险因素 | 事故类型 | 危害程度 | 安全色 |
|  | ①未佩戴绝缘防护用品 ②违规操作电器设备 ③电器设备意外带电 | 触电 | 严重 | 红色 |
|  | 电弧烧伤 | 灼烫 | 较大 | 黄色 |
|  | 电器设备老化，故障失修，短路故障等引起周围可燃物燃烧 | 火灾 | 严重 | 红色 |

| 岗位安全操作卡 | - 电器线路在未经测电笔确定无电前，应一律视为“有电”，不可用手触摸，不可绝对相信绝缘体，应认为有电操作。 - 检修电器或登高作业必须有二名电工进行工作，登高使用梯子要有防滑措施，工具和零件不准抛扔。 - 不准带电作业。检修电器设备线路，要切断电源，确保无电并挂好“有人作业，禁止合闸”警示牌后方可操作。 - 必须按规定使用安全保护装置，电器设备的金属外壳都必须按规范设置有效的接地或接零装置，检修电器设备互换零配件，要判明型号、规格、额定电压，防止换错造成事故。 - 各种电器设备，电检设备，开关、变压器及分路开关箱等周围禁止堆放易燃易爆及其他杂物，容易发生危险的设备要装联锁装置。 - 发生触电事故，应立即切断电源、马上进行现场抢救，并迅速通知医务室和有关部门。 - 操作地段清理后，操作人员亲自检查，如要送电试验按送电试验程序执行。 - 工作结束后，人员必须撤离工作地段，恢复现场。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位应急处置卡 | 事故类型 | 应急处理措施 |  |  | 急救电话 |
|  | 触电 | ①即刻断闸或关闭设备开关 ②利用绝缘物体挪动伤者离开带电体 ③查看伤者心跳，进行心肺复苏直到救援到来 |  |  | 120 |
|  | 灼烫 | ①轻度烧伤，立刻浸泡在冷水中并寻求治疗 ②重度烧伤，帮助伤者保持呼吸通畅，立即送往医院治疗 |  |  | 120 |
|  | 火灾 | ①寻找周围消防器材灭火，严禁使用液体灭火 ②烟雾较大时，用湿毛巾捂住口鼻，蹲下逃离现场 ③尽可能帮助周围人员逃离火灾现场 |  |  | 119 |
| 教育人（签名） |  |  | 被教育人（签名） |  |  |

| 电气焊工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位职责清单 | - 电气焊工必须专业培训，取得特种作业人员操作资格证上岗。 - 必须接受相关部门组织的日常安全知识和业务知识的培训和教育，掌握相关法律法规、安全生产和专业知识。 - 负责本区域内的焊接作业工作，遵守项目规章制度，必须坚守工作岗位，未经单位负责人同意，在工作时间不得接受外单位的聘请兼职。 - 负责做好电气焊设备、设施和工具的日常维修、保养工作，确保其完好无损，使正常的作业工作不受影响。 - 坚决制止非专业人员私自操作电焊机，拒绝他人的违章操作和违章指挥。 - 在易燃易爆和公众聚集场所作业时，必须严格执行用火审批制度，并采取隔离防护措施，严防火灾、爆炸事故的发生。 - 严格遵守场事故应急救援预案。 - 对本项目施工范围内的所有焊接安全工作全面负责。 |  |  |  |
| 岗位风险清单 | 风险因素 | 事故类型 | 危害程度 | 安全色 |
|  | ①未佩戴绝缘防护用品 ②违规操作电器设备 ③电器设备意外带电 | 触电 | 严重 | 红色 |
|  | 电弧烧伤 | 灼烫 | 较大 | 黄色 |
|  | 电器设备老化，故障失修，短路故障等引起周围可燃物燃烧 | 火灾 | 严重 | 红色 |

| 岗位安全操作卡 | - 电焊机外壳，必须接地良好，其电源的装拆应由电工进行。 - 电焊机要设单独的开关，开关应放在防雨的闸箱内，拉合时应戴手套侧向操作。 - 焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套，在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。 - 严禁在带电和带压力的容器上或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 - 在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地，通风良好，并应有人监护，严禁向容器内输入氧气。 - 清除焊渣或采用电弧气刨清根时，应戴好防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。 - 多台焊机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地，并应有隔光板。 - 施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。 - 雷雨时，应停止露天焊接作业。 - 工作结束应切断焊机电源，并检查确认无起火危险后，方可离开。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位应急处置卡 | 事故类型 | 应急处理措施 |  |  | 急救电话 |
|  | 触电 | ①即刻断闸或关闭设备开关 ②利用绝缘物体挪动伤者离开带电体 ③查看伤者心跳，进行心肺复苏直到救援到来 |  |  | 120 |
|  | 灼烫 | ①轻度烧伤，立刻浸泡在冷水中并寻求治疗 ②重度烧伤，帮助伤者保持呼吸通畅，立即送往医院治疗 |  |  | 120 |
|  | 火灾 | ①寻找周围消防器材灭火，严禁使用液体灭火 ②烟雾较大时，用湿毛巾捂住口鼻，蹲下逃离现场 ③尽可能帮助周围人员逃离火灾现场 |  |  | 119 |
| 教育人（签名） |  |  | 被教育人（签名） |  |  |

| 架子工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位职责清单 | - 架子工必须熟悉并掌握各种脚手架的安全技术操作规程，未经专业培训考试并取得安全操作证者，不准独立作业。 - 架子工在搭设脚手架之前，必须按规定严格选料，脚手架搭设完毕应进行互检，达到合格安全可靠并办理交接手续。 - 架子工对各种脚手架的安全使用情况以及承载能力，有权进行监督检查，发现问题采取措施，及时处理，发现非架子工种或其他人员擅自任意拆、改脚手架者，立即劝阻、制止，必要时向施工现场负责人反映情况。 - 架子工作业前，必须有工长或现场负责人的安全技术交底并认真执行，未经交底手续，架子工有权拒绝作业。 - 有权制止其他人员擅自拆改脚手架的行为，必要时向现场负责人反映情况。 - 发生紧急情况时按照应急处置程序，开展自救、互救、报告。 |  |  |  |
| 岗位风险清单 | 风险因素 | 事故类型 | 危害程度 | 安全色 |
|  | ①未佩戴安全防护用品（安全带） ②违章操作指挥 ③个人健康状态、心理原因 | 高处坠落 | 严重 | 红色 |
|  | ①起重物品意外掉落 ②违规站于起重物下方 | 起重伤害 | 严重 | 红色 |
|  | ①未佩戴安全防护用品（安全帽） ②高处违规向下抛扔物品 ③同一立面上下施工 | 物体打击 | 较大 | 黄色 |

| 岗位安全操作卡 | - 钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用，扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 - 木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板，宽度以20-30厘米为宜，凡是腐朽。扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2-3圈或用铁皮钉牢。 - 钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于1.5米，架子宽度不得大于1.2米，大横杆应设四根，步高不大于1.8米。钢管的立杆、大横杆接头应错开，用扣件连接，拧紧螺栓，不准用铁丝绑扎。 - 脚手架两端、转角处以及每隔6-7根立杆应设剪刀撑，与地面的夹角不得大于60度。高度大于7时，应设缆风绳地锚固定。 - 脚手架的外侧、平台，必须绑l-1.2米高的护身栏杆和钉20-30厘米高的挡脚板，并满挂安全防护立网。 - 拆除脚手架必须正确使用安全带。拆除脚手架时，必须有专人看管，周围应设围栏或警戒标志，非工作人员不得人内。 - 拆除脚手架大横杆、剪刀撑，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子。 - 拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料，严禁往下抛掷。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位应急处置卡 | 事故类型 | 应急处理措施 |  |  | 急救电话 |
|  | 高处坠落 | ①严禁擅自挪动伤者，有可能导致二次伤害 ②利用担架将伤者送往安全地点及时治疗 ③如有伤口流血，及时寻找洁净布条缠绕，并绷紧伤口止血 |  |  | 120 |
|  | 起重伤害 物体打击 | ①如有伤口流血，及时寻找洁净布条缠绕，并绷紧伤口止血 ②利用担架将伤者送往安全地点及时治疗 |  |  | 120 |
| 教育人（签名） |  |  | 被教育人（签名） |  |  |

| 钢筋工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位职责清单 | - 操作钢筋加工机械时，按机械操作安全规程操作，不得违章操。 - 在有电力线路的场所绑扎、安装钢筋时，应采取防护措施，以免碰撞电线造成触电事故。 - 高空绑扎钢筋前，必须搭脚手架平台，栏杆及上下扶梯，不要将钢筋集中堆放在模板或脚手架的某一部位，以确保安全。 - 电焊钢筋要佩戴防护用品，防止电焊弧光刺伤眼睛和灼伤，严格按电焊工操作规程操作，电焊机要有接地线，电源线要加以防护，防止发生漏电触电事故。 - 弯制钢筋要注意板距，板口卡牢钢筋，不可用力过猛，防止扳脱甩倒，不允许在高空或脚手板上扳弯粗钢筋，以免因操作滑脱造成高空坠落。 - 钢筋冷拉应经常检查地锚、卷扬机、钢丝绳、夹具、滑轮等是否正常，操作时严禁站在两端或跨越正在冷拉的钢筋，操作人员要精力集中，按规定信号开机、停机，防止事故。 |  |  |  |
| 岗位风险清单 | 风险因素 | 事故类型 | 危害程度 | 安全色 |
|  | ①未佩戴绝缘防护用品 ②违规操作电器设备 ③电器设备意外带电 | 触电 | 严重 | 红色 |
|  | 违规操作钢筋弯曲机、钢筋调直机、卷扬机等机械设备 | 机械伤害 | 较大 | 黄色 |

| 岗位安全操作卡 | - 钢筋工作业前必须检查机械设备、工作环境、照明设施等，符合安全要求后方可作业；按规定正确穿戴劳动防护用品。 - 检查使用的工具是否完好，作业场所的环境是否整洁，电气设备的安装是否符合要求，夜间作业点是否有足够的照明等，双层作业中，检查下层作业的安全防护设施，确认均符合要求，完好可靠后，方可进行作业。 - 多人抬运长钢筋时，负荷应均匀，起落、转、停和走行要一致。上下传递钢筋，不得站在同一垂直线上。 - 用吊机吊送钢筋时，选用的吊具应符合吊重量的安全规定，栓挂吊具捆绑钢筋应牢靠，位置应正确，并有信号员指挥，必要时还要栓溜绳。吊送钢筋时，基坑或模板内的人员应散开或离开，以免钢筋滑落或摆动伤人。 - 绑扎新型结构时，应熟悉绑扎方案和工艺，以及安全操作规定，如果不明确时，可要求重新交底，不得盲目操作。 - 在高处进行钢筋绑扎作业时，应搭好作业平台或拴好安全带，安全带应挂在作业人员上方牢靠处。 - 钢筋为易导电材料，因此，雷雨天气应停止露天作业，以防电击伤人。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位应急处置卡 | 事故类型 | 应急处理措施 |  |  | 急救电话 |
|  | 触电 | ①即刻断闸或关闭设备开关 ②利用绝缘物体挪动伤者离开带电体 ③查看伤者心跳，进行心肺复苏直到救援到来 |  |  | 120 |
|  | 机械伤害 | ①轻度烧伤，立刻浸泡在冷水中并寻求治疗 ②重度烧伤，帮助伤者保持呼吸通畅，立即送往医院治疗 |  |  | 120 |
| 教育人（签名） |  |  | 被教育人（签名） |  |  |

| 模板工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位职责清单 | - 认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排工作，对自我及他人在生产中的安全和健康负责。 - 经常检查作业现场安全生产状况，发现问题及时坚决并报告有关领导。 - 认真落实安全技术交底，不违章指挥，不冒险蛮干。 - 正确佩戴和使用安全防护用品。 - 生工伤事故时，立即组织抢救，保护好现场，立即汇报有关领导。 - 每天清理施工作业现场，做好消防设备的管理，并落实专人负责。 - 作业遇停电或下班时，必须关闭电闸，防止来电后机械自行转动造成事故。 - 按时认真参加班组安全活动，服从班组长统一管理，并完成项目部交办的其他任务。 |  |  |  |
| 岗位风险清单 | 风险因素 | 事故类型 | 危害程度 | 安全色 |
|  | ①未佩戴安全防护用品（安全带） ②违章操作指挥 ③个人健康状态、心理原因 | 高处坠落 | 严重 | 红色 |
|  | ①起重物品意外掉落 ②违规站于起重物下方 | 起重伤害 | 严重 | 红色 |
|  | ①未佩戴安全防护用品（安全帽） ②高处违规向下抛扔物品 ③同一立面上下施工 | 物体打击 | 较大 | 黄色 |

| 岗位安全操作卡 | - 室外作业必须遵守有关装吊工安全操作规程。高处作业要系安全带，安全带应挂在作业人员上方的牢固处。 - 立模前，应检查脚手架、脚手平台、栏杆、梯子等是否完善，确认符合规定后，方可进行作业。 - 立模时，吊具应栓挂妥当、牢靠。在模板上栓有溜绳，以防模板摆动过大，撞物伤人。 - 模板吊起对位时，应由信号员指挥，每竖立一块模板就位后，应支撑牢靠，方可摘钩，以防模板倒倾压伤人。 - 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料，顶撑要垂直，底端平整坚实。 - 采用桁架支模应严格检查，发现严重变形，螺栓松动等应及时修复。 - 支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序，禁止利用拉杆、支撑攀登上下整节模板合拢后，应先打好内撑，装好外模顶端两道箍筋，以便保持模板的整体性，否则中途不得停止作业。 - 模板拆除前，应先将被拆模板的吊具栓固牢靠。拆模者应栓挂安全带，站立的位置应安全可靠。 - 拆除模板时，应用撬棍把模板拆松，离开砼面，操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬撬或大面积撬落和拉倒。下放模板时，缓慢下落，严禁抛掷，下方作业人员应离开上方模板拆除处一定的距离，以防物体坠落伤人。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位应急处置卡 | 事故类型 | 应急处理措施 |  |  | 急救电话 |
|  | 高处坠落 | ①严禁擅自挪动伤者，有可能导致二次伤害 ②利用担架将伤者送往安全地点及时治疗 ③如有伤口流血，及时寻找洁净布条缠绕，并绷紧伤口止血 |  |  | 120 |
|  | 起重伤害 物体打击 | ①如有伤口流血，及时寻找洁净布条缠绕，并绷紧伤口止血 ②利用担架将伤者送往安全地点及时治疗 |  |  | 120 |
| 教育人（签名） |  |  | 被教育人（签名） |  |  |

| 砼 工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位职责清单 | - 应熟悉和掌握砼性能和施工基本知识，本工种所使用的机具性能，作业对象的技术要求和安全操作规定。 - 应根据不同的作业项目，按规定正确佩戴好劳动防护用品，如安全帽、口罩、胶鞋、手套等。 - 作业前应检查作业场所的环境、安全状况、安全防护设施等，如灌注平台、减速漏斗的栓挂、砼运输道等，确认符合有关安全规定后，方可进行作业。 - 作业前应了解施工方法、步骤、质量要求、劳动分工、施工安全措施，机具设备的安全使用要求等。 - 按时认真参加班组安全活动，服从班组长统一管理，并完成项目部交办的其他任务。 |  |  |  |
| 岗位风险清单 | 风险因素 | 事故类型 | 危害程度 | 安全色 |
|  | ①未佩戴安全防护用品（安全带） ②违章操作指挥 ③个人健康状态、心理原因 | 高处坠落 | 严重 | 红色 |
|  | ①起重物品意外掉落 ②违规站于起重物下方 | 起重伤害 | 严重 | 红色 |
|  | ①未佩戴安全防护用品（安全帽） ②高处违规向下抛扔物品 ③同一立面上下施工 | 物体打击 | 较大 | 黄色 |

| 岗位安全操作卡 | - 应避开双层作业，确实无法避开时，对下层设置的安全防护设施，确认完善可行后，方可进行作业。 - 使用震动泵应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电。 - 砼振捣人员的作业场所，脚手板、栏杆等安全防护设施必须齐全可靠。下砼时，速度应缓慢，且必须等吊斗停稳后方可下料，要避免吊斗碰撞平台上作业人员的现象。 - 采用砼泵输送砼时，泵与振捣点之间应设有联络信号，以防砼喷出伤人。 - 用输送泵输送混凝土，管道接头、安全阀必须完好，管道的架子必须牢固，输送前必须试送，检修必须卸压。 - 浇灌框架、梁、柱混凝土，应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。 - 浇灌混凝土使用的溜槽及串通节间必须连接；牢固，操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽帮上操作。 - 检查作业场所电气设备安装是否符合用电安全规定，夜间作业点是否有足够的照明和安全电压工作灯。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位应急处置卡 | 事故类型 | 应急处理措施 |  |  | 急救电话 |
|  | 高处坠落 | ①严禁擅自挪动伤者，有可能导致二次伤害 ②利用担架将伤者送往安全地点及时治疗 ③如有伤口流血，及时寻找洁净布条缠绕，并绷紧伤口止血 |  |  | 120 |
|  | 起重伤害 物体打击 | ①如有伤口流血，及时寻找洁净布条缠绕，并绷紧伤口止血 ②利用担架将伤者送往安全地点及时治疗 |  |  | 120 |
| 教育人（签名） |  |  | 被教育人（签名） |  |  |

| 起重司机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位职责清单 | - 持证上岗，遵守相关操作规程，遵守“十不吊”。 - 各种起重机应装设标明机械性能指示器、限位器、载荷控制器、联锁开关等，轨道式起重机应安置行走限位器及夹轨钳，使用前检查试吊并办理签证手续。 - 两机或多机抬吊时，必须有统一指挥，动作配合协调，吊重应分配合理，不得超过单机允许起重量的80% - 操作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作。 |  |  |  |
| 岗位风险清单 | 风险因素 | 事故类型 | 危害程度 | 安全色 |
|  | 违规操作车辆，导致与其他车辆造成碰撞，或造成其他人员伤亡 | 车辆伤害 | 较大 | 黄色 |
|  | ①起重物品意外掉落 ②违规站于起重物下方 | 起重伤害 | 严重 | 红色 |

| 岗位安全操作卡 | - 起吊时，起重臂下不得有人停留和行走，起重臂、物件必须与架空线保持安全距离。 - 起吊物件应拉溜绳，速度要均匀，禁止突然制动和变换方向，平移应高出障碍物0.5m以上，下落应低速轻放，防止倾倒。 - 物件起吊时，禁止在物件上站人或进行加工，必须加工时，应放下垫好并将吊臂、吊钩及回转的制动器刹住，司机及指挥人员不得离开岗位。 - 起吊在满负荷或接近满负荷时，严禁降落臂杆或同时进行两个动作。 - 起吊重物严禁自由下落，下落时动作应缓慢。 - 严禁斜吊和吊拔埋在地下或凝结在地面、设备上的物件。 - 起重机停止作业时，应将起吊物放下，刹住制动器，操纵杆放在空档，切断电源，并关门上锁。 - 所有操作司机必须遵守相应起重机的安全操作规程。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位应急处置卡 | 事故类型 | 应急处理措施 |  |  | 急救电话 |
|  | 车辆伤害 | 及时制动车辆，停止操作。若发生人员伤亡，第一时间救治伤员 |  |  | 120 |
|  | 起重伤害 物体打击 | ①如有伤口流血，及时寻找洁净布条缠绕，并绷紧伤口止血 ②利用担架将伤者送往安全地点及时治疗 |  |  | 120 |
| 教育人（签名） |  |  | 被教育人（签名） |  |  |

| 运输司机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位职责清单 | - 严格遵守交通规则和有关规定，证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车。 - 发动前应将变速杆放到空档位置，并拉紧手刹车。 - 发动后应检查各种仪表、方向机构、制动器、灯光是否灵敏可靠，并确认周围无障碍物后，方可鸣号起步。 - 涉水时，如水深超过排气管，不得强行通过，并严禁熄火。 - 在坡道上被迫熄火停车，并拉紧手制动器，下坡挂倒挡，上坡挂前进挡，并将前后轮楔牢。 - 通过泥泞路面时，应保持低速行驶，不得急刹车。 - 车辆陷入坑内，如用车牵引，应有专人指挥，互相配合。 |  |  |  |
| 岗位风险清单 | 风险因素 | 事故类型 | 危害程度 | 安全色 |
|  | 违规操作车辆，导致与其他车辆造成碰撞，或造成其他人员伤亡 | 车辆伤害 | 较大 | 黄色 |

| 岗位安全操作卡 | - 装载构件和其他货物上路时，宽度左右各不得超出车厢20㎝，高度从地面算起不得超过4m，长度前后共不得超过2m，超出部分不得触电，并应摆放平衡，捆扎牢固，如装运异形特殊物件，应备专用搁架。 - 运输超宽、超高和超长的设备和构件，除严格遵守交通部门的有关规定外，还必须事先研究妥善的运输方法，制定具体的安全措施。 - 配合挖土机装料时，自卸汽车就位后，拉紧手刹车。如挖斗必须超过驾驶室顶时，驾驶室内不得有人。 - 卸料时，应选好地形，并检视上空和周围有无电线，障碍物及行人。卸料后，车斗应及时复原，不得边走边落。 - 向坑洼地卸料时，必须和坑边保持适当距离，以防边坡坍塌，确保安全。 - 检修倾卸装置时，应撑牢车厢，以防车厢突然下落伤人。 - 运输车辆外部货仓严禁运载人员。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位应急处置卡 | 事故类型 | 应急处理措施 |  |  | 急救电话 |
|  | 车辆伤害 | 及时制动车辆，停止操作。若发生人员伤亡，第一时间救治伤员 |  |  | 120 |
| 教育人（签名） |  |  | 被教育人（签名） |  |  |