[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	导热油含水或夹带气体应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗

	重点设备设施
	膨胀罐、导热油管线。

	事 故 现 象
	1．膨胀罐液位明显升高；
2．导热油管线摆动；
3．膨胀罐呼吸阀有白色气体及油滴喷出，有异常声响
4、DCS系统发出报警。

	风 险 提 示
	1．导热油易发生泄漏，防止烫伤；
2. 导热油泄漏后易发生火灾。

	健 康 危 害
	烫伤、污染环境。

	应急处置常识
	停止生产，重新对导热油进行煮油操作（注意煮油脱水过程，要缓慢升温）。 


	报 警 电 话
	7590690（调度）7582688（车间）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	停止生产运行，发现受伤人员，及时拨打120。

	事故处置程序
	1． 班长立即通知车间及厂调度；

2． 司炉岗停炉，降低导热油温度；如情况严重时，暂时将循环泵、引风机停止运行；

3． 司炉岗重新对导热油进行煮油；

4. 当班人员要及时处理管线内气阻现象；


	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]