
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

装载司机安全环保技术措施交底书
	施工单位：中铁隧道集团                        编号：T二（安）

	工程名称
	广州市轨道交通五号线三溪～鱼珠站盾构区间工程
	分部分项

工　　程
	地面施工作业区
	工 种
	装载司机

	1、在启动发动机之前,必须检查发动机机油及冷却水、燃油是否足够,有无其他问题；

2、开动装载机之前，必须注意装载机周围是否有人，并将车道上及周围的障碍物和危险物清除干净；

3、发动前，先将变速杆置于停车位置，铲斗操作杆置于浮动位置，然后开启发动机；

4、作业前，装载机应先无负荷运转3~5分钟，待水温达到55℃及气压表达到0.4Mpa,后才能起步行驶，出水温达到55℃以上，机油温度达到45℃以上才允许进入全负荷运转；

5、作业时应时刻注意周围人的情况，尤其是在倒车时，更应注意身后有无行人，作业过程中，严禁任何人上下机械，传递物件，以及在铲斗内或机架上坐立；

6、在不平的场地上行驶及转弯时，严禁将铲运斗提升到最高位置；

7、在坡道上不得进行保修作业，在陡坡上严禁转弯、倒车和停车，在坡上熄火时应将铲斗落地制动牢靠后，再行启动；

8、装载机除一名司机外，任何地方严禁载人，作业中铲斗及动臂下严禁站人，下坡时，严禁空挡溜坡；
9、装载时，应低速运行，不得采用加大油门，高速将铲斗插入料堆的方式进行装料，并且不得在坡度较大的场地进行作业；
10、装载作业时，应经常注意液力变矩器油温的变化，当油温超过规定值时，应停机降温后，再继续作业；
11、作业中，如果遇到油管破裂，应迅速关闭系统，进行相应的处理，并将废油清扫干净，以防污染周围环境；
12、停机前，发动机应怠速运转5分钟，切忌突然停车熄火；

13、维修作业中，对废油及修理油泥及更换下来的配件等杂物应统一收集，送到指定的地方统一存放，然后统一处理，以防污染环境；
14、夜间作业时，现场照明应齐全完好；

15、作业完毕后将装载机停放在平坦的地面上，不防碍交通的地方并将铲斗落在地面上，液压操纵的应将液压缸缩回，将操纵杆放在中间位置，进行清洁，润滑后关好门窗。

其它补充交底：

交底人签名：

日      期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接收人：

	作业人员签名：

	注：本交底一式三份，班组、交底人、资料保管员各一份。


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



