[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

道路作业交通安全实施标准

编制目的：

为了规范城市道路施工作业交通安全，全面贯彻安全第一、预防为主的安全方针，防止或减少交通安全事故，保障道路交通安全、有序，不发生大范围、长时间的交通拥堵，监督落实施工单位交通组织的规范化和标准化。  

编制依据：

GA182-1998《道路作业交通安全标志》

GA/T900-2010《城市道路施工作业交通组织规范》

标准内容：

1、 全封闭施工

施工区域采用装配式围挡（高度不得低于1.8米）封闭道路，在起点和终点处横向设置一块施工告示牌，标明建设、设计、监理、施工单位及负责人，现场施工安全负责人及联系电话。告示牌两侧放置防撞筒，告示牌设置在围挡前方10米处。在封闭路口处设置封闭施工标志。夜间施工时在围挡顶端处挂红灯警示。

如下图所示：

[image: image1.jpg]10m

m

10

)
T hik
. 4]
oooolﬁoo/w
N N W |
HABIEH |
oooo==0 000 ~___H#
xR





二、半封闭施工

（一）快车道半幅路施工

采用装配式围挡（高度不得低于1.8米）封闭道路施工段，在围挡的一侧每隔2米设置警示柱，作为夜间行车导向标示，在来车方向封闭口150米、50米处分别设置施工标志和路窄提示标志。路口封闭采用弧形透明围挡(五米内可视)保证过往车辆通视。[image: image2.jpg]HABLKH,

A
Brf

= [ o]

N

Sam

@)swn




围挡封闭安装效果图：

路口透明围挡封闭效果图：

（二）慢车道、人行道施工

施工作业区采用装配式围挡（高度不得低于1.8米）封闭道路，在来车方向50米处设置施工标志，在临时便道20米处设置行驶方向指示标志，临时便道宽度不得小于2米，在行车方向设警示柱每隔1.5米安装一个。



































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]