安全技术交底书

| 施工单位 |  | 杭州新三板装饰工程有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 装修工程 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 一般规定 |
| 1、为了加强室内装饰工程施工安全的监督管理，保证作业人员的安全，保证相邻人的人身和财产安全，制定本管理规范。 2、室内装饰工程施工，必须坚持安全第一，预防为主的方针。 3、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽，系好下颚带，锁好带扣。 4、作业时必须按规定正确使用个人防护用品，着装要整齐，严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场； 5、在没有可靠安全防护设施的高处（2米以上含2米）和陡坡施工时，必须系好合格的安全带，安全带要系挂牢固，高挂低用，同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，穿防滑胶鞋； 6、新进场的作业人员，必须首先参加入场安全教育培训，经考试合格后方可上岗，未经教育培训或考试不合格者，不得上岗作业； 7、从事特种作业的人员，必须持证上岗，严禁无证操作，禁止操作与自己无关的机械设备； 8、施工现场禁止吸烟，禁止追逐打闹，禁止酒后作业； 9、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等，未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。 10、工地的防火安全的重点部位应按规定配备消防器材，如油漆间、木工间、木制品仓库等场所应按每25㎡配备一只种类合适的灭火器，并成组设置。 11、登高用具周转、现场拼装、搭拆频率较高，搭设、操作人员按操作规程作业，每次拼装搭拆完工必须经验收合格方可使用，并挂上合格牌。 12、作业面材料码放、垃圾清理，临时堆放处离楼层边沿不应小于１米，堆放高度不超过1.2m，楼层边、通道内、脚手架边缘严禁码放任何物品；每天施工下班前，及时清理作业面垃圾和杂物，保持现场环境卫生整洁。 13、施工人员应服从物业管理或治安保卫人员的监督、管理。 14、应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对相邻居民、居民区和城市环境的污染及危害。 15、施工堆料不得占用楼道内的公共空间，封堵紧急出口。 16、室外堆料应遵守物业管理规定，避开公共通道、绿化地、化粪池等市政公用设施。 17、工程垃圾宜密封包装，并放在指定垃圾堆放地。 18、不得在未做防水的地面蓄水。 19、临时用水管不得有破损、滴漏。 20、暂停施工时应切断水源。 21、每天施工完毕下班前将施工现场清理干净。 22、易燃物品应相对集中放置在安全区域并应有明显标识。施工现场不得大量积存可燃材料。 23、易燃易爆材料的施工，应避免敲打、碰撞、摩擦等可能出现火花的操作。配套使用的照明灯、电动机、电气开关、应有安全防爆装置。 24、使用油漆等挥发性材料时，应随时封闭其容器。擦拭后的棉纱等物品应集中存放且远离热源。 25、施工现场运用电气焊等明火时，必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质，并设专人监督。 26、施工现场必须配备灭火器、砂箱或其他灭火工具。 27、严禁在运行中的管道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。 28、班组长每日上班前，必须召集所辖班组全体成员，针对当天任务，结合安全技术措施内容和作业环境、设施、设备安全状况及班组人员素质、安全知识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前活动，提出具体注意事项，跟踪落实，并做好记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底部门 |  |  | 交底人 |  | 施工期限 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全技术交底书

| 施工单位 |  | 杭州新三板装饰工程有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 装修工程 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 水电工作业 |
| 1．生产必须坚持安全第一，预防为主的方针。 2．生产班组在接受生产任务时，应同时组织班组全体人员听取安全技术措施交底讲解，凡没有进行安全技术措施交底或未向全体人员讲解，班组有权拒绝接受任务，并提出意见。 3．进入生产现场的作业人员，必须首先参加安全教育培训，考核合格后方可上岗作业，未经培训或考核不合格者，不得上岗作业。 4．不满18周岁的未成年工，不得从事生产工作。 5．服从领导和安全检查人员的指挥，工作思想集中，坚守作业岗位，未经许可，不得从事非本工种作业，严禁酒后作业。 6．员工必须熟知本工种的安全操作规程和生产现场的安全生产制度，不违章作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。 7．作业前必须检查工具、设备、现场环境等，确认安全后方可作业。要认真查看在施工程洞口、临边安全防护和脚手架（炉架）护身栏、挡脚板、安全网等是否齐全、牢固；脚手板是否按要求间距放正、绑牢，有无探头板（件）和空隙。 8．进入生产现场的人员必须正确戴好安全帽，系好下颌带；按照作业要求正确穿戴好个人防护用品，着装要整齐；在没有可靠安全防护设施的高处（2m及2m以上施工时必须系好安全带；高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，不得向下投掷物料，严禁赤脚穿拖鞋、高跟鞋进入生产现场。 9．作业中出现危险征兆时，作业人员应暂停作业，撤至安全区域，并立即向上级报告。未经安全管理人员批准，严禁恢复作业。紧急处理时，必须在安全管理人员指挥下进行作业。 10．作业中发生事故，必须及时抢救受伤人员，迅速报告上级，保护事故现场，并采取措施控制事故 。如抢救工作可能造成事故扩大或人员伤害时，必须在安全管理人员的指导下进行抢救。 11、电工作业必须经专业安全技术培训，考试合格持《特种作业操作证》，方准上岗独立操作，非电工严禁进行电气作业。 12、入施工现场的作业人员，必须首先参加安全教育培训，考试合格方可上岗作业，未经培训或考试不合格者，不得上岗作业。 - 从事特种作业的人员，必须进行身体检查，无妨碍本工种的疾病和具有相适应的文化程度。 - 服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守作业岗位，未经许可，不得从事非本工 种作业，严禁酒后作业。严禁现场吸烟，否则将按50元/次进行罚款。 - 施工工人必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场的安全生产制度，不违章作业。 - 下班前进行确认检查，机电是否拉闸、断电、门上锁、用火是否熄灭，施工垃圾自产自清，日产日清，活完料净场地清，确认无误，方可离开现场。 - 进入施工现场的人员必须正确戴好安全帽，系好下颌带；按照作业要求正确穿戴个人防护用品，着装要整齐；在没有可靠安全防护设施的高处2米以上（含2米）施工时，必须系好安全带，高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，不得向下投掷物料，严禁穿高跟鞋进入施工现场。施工现场行走要注意安全。施工现场的各种安全设施、设备和警告、安全标志等未经领导同意不得任意拆除和随意挪动。 - 作业中出现不安全险情时，必须立即停止作业，组织撤离危险区域，报告领导解决，不准冒险作业。 - 施工现场用火，应申请办理用火证，并派专人看火，严禁在禁止烟火的地方吸烟动火。 - 电工接受施工现场暂设电气安装任务后，认真领会落实临时用电安全施工组织设计和安全技术措施交底的内容，施工不得随意改动。 - 电工作业时，必须穿好绝缘鞋，带好绝缘手套。所有绝缘检测工具应妥善保管，严禁用做他用，并定期检查、校验。施工时保证正确可靠接地或接零。 - 施工现场临时用电必须采用三项五线制，实行三级配电，两级漏电保护的供电系统。三级供电为：①总配电箱（一级电箱）②分配电箱（二级电箱）③开关箱（三级电箱）。 - 配电箱周围2米内不得堆放杂务。电工应经常巡视检查开关熔断器的接点处是否过热，各接点是否牢固，配线绝缘有无破损，仪表指示是否正常。发现隐患立即排除，配电箱要经常清扫除尘。 - 施工现场不能只设局部照明，现场布局照明用的工作灯、室内抹灰等作业照明电压不大于36V。在潮湿、金属容器内电源不得大于12V。工作手灯应用胶把和网罩保护。 25、现场施工用电线路，电缆线严禁拖地，有破损的线缆禁止使用，所有线路应采取架空绝缘处理。 26、剔槽、打洞时，必须带防护镜，锤子柄不得松动。錾子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时，墙体后面、楼板下面不得有人靠近。 - 管子穿线时，不得对管子口呼唤、吹气，防止带线弹出。二人穿线，应配合协调，一呼一应。 - 使用电焊机、电砂轮、台钻、手电钻时，应保证绝缘良好并且可靠接地。漏电保护装置灵敏有效。 - 在上下班途中一定要遵守交通规则，防止交通事故发生。 - 不同班组遇到矛盾要找现场管理人员解决，并服从现场管理，遵守各项规章制度，不能打架斗殴。 - 要注意天气变化，阴雨天要注意施工安全，保证施工人员的安全、材料要做好防护措施。 要注意电动工具及电箱的用电防护措施，防止漏电。 32、施工现场使用的配电箱、开关箱必须符合JGJ 46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求，“配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。”施工现场的配电箱不宜采用木质的，并应达到防雨要求。 33、施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。 34、临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。 35、施工现场无工人施工作业时，总开关阀应处于关闭状态。 36、管道工程管材与管件或阀门之间不得松动，管子固定牢固，水管与燃气管间距，同一平面>100mm，不同平面＞＝50mm 目测和手感及通水实验 37、管道安装是否固定、无松动全检 。特别是丝口处。 38、落水管应畅通，水表运转正常 。 39、管道畅通、连接处无渗漏，龙头、阀门开启灵活。 40、水管安装不得靠近强弱电线。 41、管道安装横平竖直，坡度符合要求，并固定。丝口口距，水平尺寸 。 42、通往阳台的水管 必须加阀 全检 目测 43、管道试压关于1Mpa （10公斤）稳压20分钟，管内压力下降小于 0.05Mpa 全检施压泵加压测试，保压24小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底部门 |  |  | 交底人 |  | 施工期限 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全技术交底书

| 施工单位 |  | 杭州新三板装饰工程有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 装修工程 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 瓦工作业 |
| 1．生产必须坚持安全第一，预防为主的方针。 2．生产班组在接受生产任务时，应同时组织班组全体人员听取安全技术措施交底讲解，凡没有进行安全技术措施交底或未向全体人员讲解，班组有权拒绝接受任务，并提出意见。 3．进入生产现场的作业人员，必须首先参加安全教育培训，考核合格后方可上岗作业，未经培训或考核不合格者，不得上岗作业。 4．不满18周岁的未成年工，不得从事生产工作。 5．服从领导和安全检查人员的指挥，工作思想集中，坚守作业岗位，未经许可，不得从事非本工种作业，严禁酒后作业。 6．员工必须熟知本工种的安全操作规程和生产现场的安全生产制度，不违章作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。 7．作业前必须检查工具、设备、现场环境等，确认安全后方可作业。要认真查看在施工程洞口、临边安全防护和脚手架（炉架）护身栏、挡脚板、安全网等是否齐全、牢固；脚手板是否按要求间距放正、绑牢，有无探头板（件）和空隙。 8．进入生产现场的人员必须正确戴好安全帽，系好下颌带；按照作业要求正确穿戴好个人防护用品，着装要整齐；在没有可靠安全防护设施的高处（2m及2m以上施工时必须系好安全带；高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，不得向下投掷物料，严禁赤脚穿拖鞋、高跟鞋进入生产现场。 9．作业中出现危险征兆时，作业人员应暂停作业，撤至安全区域，并立即向上级报告。未经安全管理人员批准，严禁恢复作业。紧急处理时，必须在安全管理人员指挥下进行作业。 10．作业中发生事故，必须及时抢救受伤人员，迅速报告上级，保护事故现场，并采取措施控制事故 。如抢救工作可能造成事故扩大或人员伤害时，必须在安全管理人员的指导下进行抢救。 11．作业高度超过1.2m,应搭设脚手架作业。在高度超过4m时，采用的脚手架必须支搭安全网，设置护身栏杆、挡脚板和脚手板后方可砌筑。 12．脚手架未经验收不得使用，验收后不得随意拆改和移动，如作业要求必须移动时，须经安全技术人员同意，采取加固措施后方可拆除和移动。脚手架严禁搭探头板。 13．脚手架上堆料量不得超过规定荷载（均布荷载每平方米不得超过300公斤，集中荷载不得超过150公斤）脚手架上堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。 14．平台上、施工部位附近砖堆积高度不超过1.8米，码放规范。 15．不准用不稳固的工具或物体在脚手板上面垫高操作。 16．砌筑作业面下方不得有人，如在同一垂直作业面上上下交叉作业时，必须设置安全隔离层。 17．挂线的坠物必须绑扎牢固。作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运，做到日产日清、自产自清、活完料净场地清。 18．不得站在砌筑墙上行走、作业。 19、用于垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等，必须满足负荷要求，牢固无损，吊运时不得超载，并经常检查，发现问题及时修理。 20．吊笼向上放砖时，要码放整齐、均匀分布；吊浇注料时不能装得过满，吊件回转范围内不得有人停留，吊物在脚手架上方下落时，作业人员应避开。 21．人工用手推车运砖时，两车前后距离平地不得小于2m,坡道不得小于10m。装砖时应先取高处，后取低处，分层按顺序拿取。 22．运输中通过沟槽时应走便桥，便桥宽度不得小于1.5m。 23．不准勉强在超过胸部以上得墙体上进行砌筑，以免将墙体碰撞倒塌或上料时失手掉下造成安全事故。 24．墙体砌筑时应采用橡皮锤或木锤，禁止用铁锤对砌块进行敲击。 25、砌砖使用的工具应放在稳妥的地方。斩砖应面向墙面，工作完毕应将脚手板砖墙上的碎砖、灰浆清扫干净，防止掉落伤人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底部门 |  |  | 交底人 |  | 施工期限 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全技术交底书

| 施工单位 |  | 杭州新三板装饰工程有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 装修工程 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 木工作业 |
| 1．生产必须坚持安全第一，预防为主的方针。 2．生产班组在接受生产任务时，应同时组织班组全体人员听取安全技术措施交底讲解，凡没有进行安全技术措施交底或未向全体人员讲解，班组有权拒绝接受任务，并提出意见。 3．进入生产现场的作业人员，必须首先参加安全教育培训，考核合格后方可上岗作业，未经培训或考核不合格者，不得上岗作业。 4．不满18周岁的未成年工，不得从事生产工作。 5．服从领导和安全检查人员的指挥，工作思想集中，坚守作业岗位，未经许可，不得从事非本工种作业，严禁酒后作业。 6．员工必须熟知本工种的安全操作规程和生产现场的安全生产制度，不违章作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。 7．作业前必须检查工具、设备、现场环境等，确认安全后方可作业。要认真查看在施工程洞口、临边安全防护和脚手架（炉架）护身栏、挡脚板、安全网等是否齐全、牢固；脚手板是否按要求间距放正、绑牢，有无探头板（件）和空隙。 8．进入生产现场的人员必须正确戴好安全帽，系好下颌带；按照作业要求正确穿戴好个人防护用品，着装要整齐；在没有可靠安全防护设施的高处（2m及2m以上施工时必须系好安全带；高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，不得向下投掷物料，严禁赤脚穿拖鞋、高跟鞋进入生产现场。 9．作业中出现危险征兆时，作业人员应暂停作业，撤至安全区域，并立即向上级报告。未经安全管理人员批准，严禁恢复作业。紧急处理时，必须在安全管理人员指挥下进行作业。 10．作业中发生事故，必须及时抢救受伤人员，迅速报告上级，保护事故现场，并采取措施控制事故 。如抢救工作可能造成事故扩大或人员伤害时，必须在安全管理人员的指导下进行抢救。 11、操作人员工作前，要扣紧衣扣和袖口，理好衣角，严禁戴手套作业；留长发的必需戴工作帽，长发不得外露。 12、操作人员开机前必须添加润滑油脂，先试机，待各部机件运转正常后，方可开始工作。 13、操作人员开动带锯前，必须检查锯条有无裂纹、扭曲和锯条的松紧程度。如锯条齿侧的裂纹长度超过锯条宽度的1/6，锯条接头超过三个，锯条中间及后背有裂纹，锯条接头处裂纹超过10mm时，都不得使用。锯条的松紧程度应根据锯条的厚薄、宽窄进行调整，经试运转正常后，方可开始工作。 14、平刨机刨料前应将所刨材料上的钉子、灰垢和冰雪等杂物清除后，再进行操作。 15、操作人员在操作手电钻作业前，应检查有无漏电现象，并应戴好绝缘手套，穿上胶鞋或脚踏在木板上进行操作。 16、各种机械运转中，如有不正常的声音或发生故障时，应先切断电源，再进行检修。 17、作业中如遇停电，应将电闸关闭，防止来电后机械自行转动造成事故。 18、在操作中发现异常声音，应停止使用；工作后应切断电源，收好导线。 19、木工机械上的转动部分，要装设防护罩或防护板；工作中要换刨刀、锯片、钻头或刃具时，必须切断电源，停止转动后方可拆装。 20、使用铁夹钩吊运木材时，应将铁夹钩钩牢，防止木材掉下。 21、使用带锯机作业时，不得加工超过机械规定限度的特大原木，加工较长木材时，必须配备副手协助工作；不得用潮湿或带油的手指接触启动开关和其队电器设备。如发生电器设备故障或损坏时，不得擅自拆卸检查。 22、使用平台式带锯时，上下手操作人员要配合一致，上手不得将手送进台面，下手应等料头出锯20cm后，方可接料。 23、使用圆盘锯时，操作人员应戴护眼镜，站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上；锯片上方必须安装安全挡板和滴水设施；锯片不得有连续断齿。作业过程中不得将木料抬高或左右扳动，必须紧贴靠山。送料力量要均匀，不得用力过猛，遇木节就减速。不得用木料挡刹锯片强制停车。调换锯片时，要等锯片自然停稳后方可进行。 24、平面刨作业中，操作人员不得将手伸进安全挡板里侧移动挡板，不得拆除安全挡板进行刨削。 25、平刨机作业时，应根据所刨木材料质情况，刨木材的大面时，手必须按在木料的上面；材料需要调头刨削时，必须双手持料离开刨口；刀架夹板必须平整贴紧。 26、使用压刨机时，操作人员应站在机床一侧操作，每次刨削量不得超过3mm；必须使用单项开关，不得使用倒顺开关；送料必须平直，发现材料走横或卡位，应停机拨正；操作人员接送时，手指应离开滚筒20cm以外，接料必须待料送出台面。 27、操作人员在使用电钻工作中，应用钻把调整对准孔位，不得手扶钻头对孔。 28、操作人员在使用台钻作业时，不得用手触摸转动中的钻头，不得将工具或其他物品放在工作台上。所钻材料必须夹紧，较长材料应使用托架；材料调头时，应双手扶料并要注意周围环境。 29、下班前应将锯末、木屑、刨花等杂物清除干净，并要运出场地进行妥善处理。 30、作业完毕后应将所有电动设备的电源断开，检查所有工具，如发现松动、脱落现象，应立即修好，以便下次正常工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底部门 |  |  | 交底人 |  | 施工期限 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全技术交底书

| 施工单位 |  | 杭州新三板装饰工程有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 装修工程 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 油漆工作业 |
| 1．生产必须坚持安全第一，预防为主的方针。 2．生产班组在接受生产任务时，应同时组织班组全体人员听取安全技术措施交底讲解，凡没有进行安全技术措施交底或未向全体人员讲解，班组有权拒绝接受任务，并提出意见。 3．进入生产现场的作业人员，必须首先参加安全教育培训，考核合格后方可上岗作业，未经培训或考核不合格者，不得上岗作业。 4．不满18周岁的未成年工，不得从事生产工作。 5．服从领导和安全检查人员的指挥，工作思想集中，坚守作业岗位，未经许可，不得从事非本工种作业，严禁酒后作业。 6．员工必须熟知本工种的安全操作规程和生产现场的安全生产制度，不违章作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。 7．作业前必须检查工具、设备、现场环境等，确认安全后方可作业。要认真查看在施工程洞口、临边安全防护和脚手架（炉架）护身栏、挡脚板、安全网等是否齐全、牢固；脚手板是否按要求间距放正、绑牢，有无探头板（件）和空隙。 8．进入生产现场的人员必须正确戴好安全帽，系好下颌带；按照作业要求正确穿戴好个人防护用品，着装要整齐；在没有可靠安全防护设施的高处（2m及2m以上施工时必须系好安全带；高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，不得向下投掷物料，严禁赤脚穿拖鞋、高跟鞋进入生产现场。 9．作业中出现危险征兆时，作业人员应暂停作业，撤至安全区域，并立即向上级报告。未经安全管理人员批准，严禁恢复作业。紧急处理时，必须在安全管理人员指挥下进行作业。 10．作业中发生事故，必须及时抢救受伤人员，迅速报告上级，保护事故现场，并采取措施控制事故 。如抢救工作可能造成事故扩大或人员伤害时，必须在安全管理人员的指导下进行抢救。 11、高处作业（如上立杆或烟囱涂刷埋件等）时，要配挂好安全带或搭设安全网，或两者同时配置。 12、 梯子脚部要包裹麻布或胶皮，用人字梯在光滑地面操作时，必须先检查拉绳（或链条）是否栓紧。上下扶梯时，防止断档及滑下跌伤，仰角不得小于60°。 13、 木金字架在安装前，不应在架上涂抹漆油，以防高处作业人员滑脚坠落。 14、在有电源的房间操作时，应先关闭电闸、闸门加锁。在机械设备附近操作时，必须在机械停机后进行。 15、各类油漆，因其易燃或有毒，应存放在专用库房内，不准与其他材料混堆。对挥发性油料必须存放与密闭容器内，必须设专人保管。 16、油漆涂料库房应有良好的通风，并应设置消防器材，悬挂醒目的‘严禁烟火’的标志。库房与其他建筑物应保持一定的安全距离，严禁住人。 17、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等易燃调配油料，应配戴好防护用品，禁止吸烟。 18、沾染油漆或稀释油类的棉纱、破布等物，要全部收集存放在有盖的金属箱内，待不得使用时要集中销毁或用碱将油污洗净以备再用。 18、用钢丝刷、扳挫、气动或电动工具清除铁锈、铁麟时，要戴上防护眼镜。在涂刷红丹防铁锈及含铅颜料的油漆时，要注意防止中毒，操作时要戴口罩。用喷砂除锈，喷嘴接头要牢固，不准对人。喷嘴堵塞时，要停机消除压力后，方可进行修理或更换。 19、刷涂耐酸、耐腐蚀的过氯乙烯漆时，由于气味较大，有毒性，在刷漆时要戴防护口罩，每隔1h到室外换气一次，同时要保持工作场所有良好的通风。 20、使用天然漆（生漆）时，由于有毒性，操作时要防止中毒。在操作前先用软凡士林（花土林）油膏涂抹两手及面部，用以封闭外露皮肤毛细孔。操作时要戴好口罩和手套。若手上沾染漆污时，可用煤油（火水）、豆油擦拭干净，不要用松香水火汽油洗涤，禁止用已沾漆的手去碰身体别的部位。中毒后要停止工作，可用杉木或香樟木熬煎的温水洗刷患处或去医院医治。 21、油漆窗子时，严禁站或骑在窗槛上操作。以防槛断人落。 22、 涂刷外开窗时，要将安全带挂在牢靠的地方。刷封檐板要利用外装修架或搭设挑架进行；刷水落管亦要利用外架或单独搭设吊架进行。 23、刷涂坡度大于25°的铁皮房屋时，要设置活动板梯、防护栏杆和安全网。 24、夜间作业时，照明要采取防爆措施。涂刷大面积场地时，室内照明和电气设备必须按防爆等级规定进行安装。 25、容器内喷涂，必须保持良好的通风，一般要尽量在露天喷涂。作业的周围不得有火种。 26、喷涂时，如发现喷枪出漆不匀，严禁对首喷嘴察看，可调整出气嘴和出漆嘴之间的距离来解决。最好在施工前用水代替喷漆进行试喷，无问题后再正式进行。 27、喷涂对人体有害的油漆涂料时，要戴防毒口罩，如对眼镜有害，必须戴上密闭式的眼镜进行防护。 28、喷涂硝基漆或其他挥发性、易燃性溶剂稀释的涂料时，不准使用明火或吸烟。 29、为避免静电聚集，喷漆室（棚）或罐体涂漆要设有接地保护装置。 30、在室内或容器内喷涂时，要隔2h左右到室外换换空气。 31、大面积喷涂时，电气设备必须按防爆等级进行安装。 32、喷涂作业人员进行施工时，感觉头痛、心悸、和恶心时，要立即停止工作远离工作地点到通风处换气，如仍不缓解，要到医疗所治疗。 33、使用喷灯时，汽油不得过满，打气不得过足，要在避风处点燃喷灯，火嘴不能直接对人和易燃物品。使用时间不得过长，以免发生爆炸。停歇时要即熄火。 34、使用喷灰机械，必须经常检查胶皮管有无裂缝，接头是否松动，安全阀是否有效。禁止用塑料管代替胶皮管。喷涂灰水，必须戴防护眼镜、口罩及手套。当班工完要洗净胶皮管，下班后要切断电源。手上沾有灰水时，不准开关电闸，以防触电。 35、 使用高压无气喷涂泵必须遵守如下要求： （1） 喷涂燃点在21℃以下的易燃涂料（如硝基纤维素等）时，喷涂泵和被喷涂物件均应接地（接零）。喷涂泵不得放置在喷涂作业的同一房间内。 （2）喷枪专用的高压软管，不得任意代用，软管接头要为具有规定强度的导电材料制成，其最大电阻不超过1M。 （3）作业前检查电动机、电器，机身要接地（接零）良好，检查吸入软管、回路软管接头和压力表、高压软管与喷枪均要连接牢固。 （4）作业前要先空载对人，然后使用水或溶剂进行运转检查，确认运转正常后，方可作业。 （5） 作业中喷枪严禁对人，不得用手碰触喷出的涂料，发生喷射受伤要立即送医院治疗。 （6） 喷涂过程中高压软管的最小弯曲半径不得小于250mm。 （7） 工作间断停止喷涂时，要切断电源，关上喷枪安全锁，卸去压力，并将喷枪放在容器桶内。 （8） 喷嘴堵塞时，要先卸压，关上安全锁，然后拆下喷嘴进行清洗。排除喷嘴孔堵塞时，要用竹木等物进行，不得用铁丝等紧硬物品当作通针。 （9） 清洗喷枪时，不得把涂料（尤其是燃点仔21℃以下的）喷向密闭的容器里。 36、油漆施工常见毒物防止方法： （1） 苯：无色、透明具有芳香的液体，油漆中用来作溶剂，沸点80，极易挥发。苯中毒后头痛、头昏、记忆力减退、无力、失眠等。另外还能引起皮肤干燥瘙痒，发红。热苯还可以引起皮肤水泡，出现脱脂性皮炎。预防的方法，要加强自然通风和局部的机械通风，严禁用苯洗手。 （2） 铅：包括铅白、铅铬绿、红丹、黄丹等含铅化合物。它是一种慢性中毒的化合物，日久方能发觉体弱易倦、食欲不振、体重减轻、脸色苍白、肚痛、头痛、关节痛等。预防的方法是以刷涂施工方法为宜，加强通风等防护措施，饭前洗手，下班淋浴，最好能用其他防锈漆来代替红丹防锈漆。 （3） 刺激性气体如氯气，对呼吸道、皮肤和眼睛有损害。要加强个人防护，加强通风和局部机械通风，使作业场所有害气体浓度降到容许浓度的下限。 （4） 汽油：无色透明液体，具有很强的挥发性，若在超过汽油蒸汽容许浓度时环境中长期工作，能使神经系统和造血系统损害，皮肤接触后可能产生皮炎、湿疹和皮肤干燥。因此，在高浓度环境工作，要戴防毒面具或加强机械通风；手上可涂保护性糊剂进行保护；工作结束，用肥皂水洗净，并用水冲洗干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底部门 |  |  | 交底人 |  | 施工期限 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全技术交底书

| 施工单位 |  | 杭州新三板装饰工程有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 装修工程 |  |  |  | 分项工程名称 |  | 电焊、气工作业 |
| (一). 焊工一般安全规程 1、电焊、气焊工均为特殊工种，身体检查合格，并经专业安全技术学习、训练和考试合格，颁发《特殊工种操作证》后方能独立操作。 2、焊接场地，禁止放置易燃易爆物品。应备有消防器材，保证足够的照明和良好的通风。 3、 操作场地10米内，不应储存油类或其它易燃易爆物品，(包括有易燃易爆气体产生的器皿管线)。临时工地若有此类物品而又必须在此操作时，应通知消防部门和技安部门到现场检查，采取临时性安全措施后，方可进行操作。 4、工作前必须穿戴好防护用品，操作时（包括打渣）所有工作人员必须穿戴好防护眼镜或面罩。仰面焊接应扣紧衣领，扎紧袖口，戴好防火帽。 5、 对受压容器、密闭容器、各种油桶、管道，沾有可燃气体和溶液的工作进行操作时，必须事先进行检查，并经过冲洗除掉有毒、有害、易然易爆物质，解除容器及管道压力，消除容器密闭状态(敞开口、旋开盖)，再进行工作。 6、 在焊接、切割密闭空心工件时，必须留有出气孔。在容器内焊接，外面必须设人监护，并有良好通风措施，照明电压应采用12V。禁止在已做油漆或喷涂过塑料的容器内焊接。 7、电焊机接地零线及电焊工作回线都不准搭在易燃、易爆的物品上。也不准接在管道和机床设备上。工作回线应绝缘良好，机壳接地必须符合安全规定。 8、在有易燃，易爆物的车间、场所或煤气管附近焊接时，必须取得消防部门的同意并与煤气站联系好。工作时应采取严格措施防止火星飞溅，引起火灾。 9、 高空作业应系安全带，采取防护设施并不准将工作回线缠在身上，地面应有人监护。 10、工作完毕，应检查场地，灭绝火种，切断电源才能离开。 11、 助手必须懂得电焊、气焊的安全常识。操作者必须注意助手的安全。 （二） 电 焊 工 1、 应掌握一般电气知识，遵守焊工一般安全规程，还应熟悉灭火技术、触电急救及人工呼吸方法。 2、 工作前应检查焊机电源线、引出线及各接线点是否良好，线路横越车行道应架空或加保护盖；焊机二次线路及外壳必须有良好接地；焊条的夹钳绝缘必须良好。 3、 下雨天不准露天电焊，在潮湿地带工作时，应站在铺绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。 4、 移动式电焊机从电力网上接线或检线，以及接地等工作应由电工进行。 5、 推闸刀开关时，身体要偏斜些，要一次推足，然后开启电焊机；先要关电焊机，才能拉断电源闸刀开关。 6、移动电焊机位置，须先停机断电；焊接中突然停，应即关好电焊机。 7、 在人多的地方焊接时，应安设遮栏挡住弧光，无遮栏时应提醒周围人员不要直视弧光。 8、 换焊条时应戴好手套，身体不要靠在铁板或其它导电物件上。敲渣子时应戴上防护眼镜。 9、 焊接有色金属器件时，应加强通风排毒，必要时使用过滤式防毒面具。 10、 修理煤气管或在泄漏煤气的方进行焊接时，要事先通知煤气站及消防、安技部门，得到允许后方可工作，工作前必须关闭气源，加强通风，把积余煤气排除于争。 11、工作完毕应关闭电焊机，再断开电源。 （三） 气 焊 工 1、严格遵守一般焊工安全操作规程和有关电石、乙炔发生器、水封安全器、橡胶软管，氧气瓶的安全使用规则和焊(割)炬安全操作规程。 2、发气量在5立方米／时或一次加料10公斤以上的乙炔发生装置，应采用固定式乙炔发生器，建立乙炔站（房）。并由专人操作。遵守乙炔站安全运行规程。乙炔站、氧气瓶存放间或固定式乙炔发生器（或乙炔气瓶间）与厂房或其它建筑物的距离应该符合设乙炔站设计规范。 3、 工作前或停工时间较长再工作时，必须检查所有设备。乙炔发生器、氧气瓶及橡胶软管的接头，阀门及紧固件应紧固牢靠。不准有松动、破损和漏气现象，氧气瓶及附件、橡胶软管、工具上不能沾染油脂的泥垢。 4、 检查设备、附件及管路漏气，只准用皂水试验。试验时，周围不准有明火，不准抽烟。严禁用火试验漏气。 5、 氧气瓶、乙炔发生器与明火间的距离应在10米以上。如条件限制，也不准低于5米，并应采取隔离措施。 6、禁止用易产生火花的工具去开启氧气或乙炔气阀门。 7、 设备管道冻结时，严禁用火烤或用工具敲击冻块。氧气阀或管道要用4 0℃的温水溶化；乙炔发生器、回火防止器及管道可用热水或蒸汽加热解冻，或用23—30％氯化钠热水溶液解冻、保温。 8、焊接场地应备有相应的消防器材。露天作业应防止阳光直射在氧气瓶或乙炔发生器上。 9、工作完毕或离开工作现场，要拧上气瓶的安全帽。收拾现场，把气瓶和乙炔发生器放在指定地点。下班时应卸压、放水、取出电石篮。 10、力容器及压力表、安全阀，应按规定定期送交校验和试验。检查、调整压力器件及安全附件，应取出电石篮，采取措施，消除余气才能进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底部门 |  |  | 交底人 |  | 施工期限 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |